| 桂林市人民医院门禁系统报价清单表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 | 图片 |
| 一、人脸门禁一体机方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T671M | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假； 2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录； 3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号； 4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26； 5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264； 6、输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1； 7、输出接口：电锁*1个，报警输出*1个； 8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源； 9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩； 10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装； 11、产品尺寸：290mm*116.5mm*33mm； 12、工作温度：-30~65℃。 | 台 | 1 |  |  | 质保 年 |  |
| 2 | 门禁电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 产品尺寸：98*97*38mm； 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 纹波与噪声：<150mVpp； 电压调整范围：11-14Vdc； 一般规范 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 重量：0.23kg； | 台 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 3 | 门铃 | 定制 | DC-12V-AN | 标准电压：12V； 额定电流：1.0A； 尺寸：86mm（长）*68mm（宽）*25mm（高）； 采用进口智能芯片设计，门铃清脆和悦耳的叮咚声，效果好，坚固稳定； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 4 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250EDC | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)±15%*2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA或24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 5 | 双门磁力锁锁架 | 海康威视 | DS-K4H250EC-U | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：下无框玻璃门专用，10-15mm厚度玻璃门建议门体和上门框之间的间距大于5mm。 开门方式：90度外开式门 产品重量：0.4kg 外观尺寸：长185*宽46*厚28.2(mm) | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 6 | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250ESC | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg ± 15% 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）； 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA； 锁体尺寸：长238*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 7 | 开关按钮 | 海康威视 | EB29开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 二、门禁主机方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1T105AM | 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别; 通信方式：有线网络、WiFi； 存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储； 输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 工作电压：DC 12V； 工作电流：1A(max)（无负载状态）； 使用环境：室内使用，不防水； | 台 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 2 | 门禁电源箱 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）； 工作温度：-10℃-+70℃； 工作湿度：＜95%； 带机箱，机箱尺寸：237*285*85mm； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 3 | 门铃 | 定制 | DC-12V | 标准电压：12V； 额定电流：1.0A； 尺寸：86mm（长）*68mm（宽）*25mm（高）； 采用进口智能芯片设计，门铃清脆和悦耳的叮咚声，效果好，坚固稳定；产品在接入门禁系统后，在按下门禁机的门铃按钮，即可发出悦耳叮咚声。 | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 4 | 开关按钮 | 海康威视 | EB29开门按钮 | 结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； 尺寸：86*86mm； 重量：0.07kg； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250EDC | 锁体主体颜色为深灰色。 最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)±15%*2 断电开锁，满足消防要求； 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态） 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； 工作电压：12V/840mA或24V/420mA； 锁体尺寸：长476*宽47*厚28(mm)； 吸板尺寸：长182*宽38*高13(mm)； 使用环境：室内（不防水）； 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 7 | 双门磁力锁锁架 | 海康威视 | DS-K4H250EC-U | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。 外壳处理：阳极硬化电镀处理 适用门型：下无框玻璃门专用，10-15mm厚度玻璃门建议门体和上门框之间的间距大于5mm。 开门方式：90度外开式门 产品重量：0.4kg 外观尺寸：长185*宽46*厚28.2(mm) | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 设备合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、施工报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 点位施工安装（包含安装门禁机，改造门锁） | 定制 | / | / | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 海康六类网线 | 定制 | / | / | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 3 | 2芯通讯线 | 定制 | / | / | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 4 | 线管线槽 | 定制 | / | / | 米 | 1 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以上报价为含税价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |