桂林市人民医院网络设备与安全运维服务项目

议价文件

2024年12月  日

目   录

第一章  议价公告	3

第二章  项目需求和说明	5

第三章  投标文件格式	……………………………………………………………………………23

第一章  议价公告

现有桂林市人民医院网络设备与安全运维服务项目采购，为确保项目质优价廉，决定通过院内询价确定供应商，现将有关内容公告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目名称：桂林市人民医院网络设备与安全运维服务

（二）项目编号：XXK-2024-004

- （三）项目概况：

1.通过院内询价确定桂林市人民医院2025年网络设备与安全运维服务供应商

2.服务地点：桂林市人民医院

3.合同期限：1年

（四）资金来源：自筹资金

（五）预算金额：27.3万元

（六）最高限价：本项目预算金额为人民币贰拾柒万叁仟元整（¥273000.00元），供应商报价超出参考预算金额的，按无效处理。

二、资质条件要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价；

5.本项目不接受联合体参与报价。

三、报名时间、方式及获取议价文件方式

报名时间：2024年12月XX日至12月XX日17:30时止，逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在供应商自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上营业执照、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息。供应商将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取议价文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

四、议价采购活动要求

1.议价时间：议价具体时间另行通知，请报名后根据所获取的议价文件要求及时准备正式的报价文件。

本项目接受二次报价：如二次报价与投标文件第一次报价有调整，需当场由法定代表人或授权委托代理人签字确认。

- 2.议价地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

- 3.报价文件：

- (1)报价文件组成：必须含有但不限于响应函、营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为委托代理人交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、供应商关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、信用中国(www.creditchina.gov.cn)上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息、项目报价表、项目实施方案、服务承诺方案。

- 报价文件所提供的的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次议价资格并追究相关法律责任！

- （2）报价文件份数：正本一份，副本六份。

- 4.供应商应按规定的时间递交报价文件（报价文件应密封并加盖单位公章），报价文件一旦提交恕不退回，逾期不予受理。同时供应商委派参加本次议价采购活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由供应商承担。

- 5.凡报名合格并获取了议价文件的供应商，视同响应承诺参与本次议价采购活动。若因故不能按期参加的，请至少于采购活动截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何议价采购活动。

五、信息公告发布媒体

- 本次议价采购公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人不负任何责任。

六、联系方式

- 1.联系人：罗老师、戴老师

- 2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2024年12月  日

第二章  项目需求和说明

一、项目名称：桂林市人民医院网络设备与安全运维服务

二、项目编号：：XXK-2024-004

- 三、采购需求、控制价

- （一）技术要求

| 序号 | 服务要求 |  | 服务要求内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★网络安全设备运维 | 定制 | 一、运维设备对象 1.本期项目纳入运维范围的网络安全设备如下： 生产数据中心和灾备数据中心的所有网络安全设备。 二、运维服务内容 1.本期项目对网络安全运维工作内容要求包括例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。具体服务内容要求如下： （1）监控 - 网络安全设备的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况； - 链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化； - 管理权限用户的行为审计； - 设备软件配置变动审计； - 设备日志审计； - 安全事件审计。 （2）预防性检查（性能检查） - 检查网络安全设备非业务繁忙期CPU使用峰值情况； - 检查网络安全设备非业务繁忙期内存使用峰值情况； - 检查设备板卡或模块状态使用情况； - 检查设备机身工作使用情况； - 检查主要端口的利用率； - 检查链路的健康状态，包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包（包括攻击性IP包、欺骗性IP包、垃圾IP包等）。 （3）预防性检查（脆弱性检查） - 检查设备链路的冗余度要求； - 安全事件周期性整理分析； - 设备生命周期与硬件可靠性评估； - 配件可用性周期性检查。 （4）常规作业 - 设备操作系统软件备份及存档； - 设备软件配置备份及存档； - 监控系统日志备份及存档； - 监控系统日志数据分析与报告生成； - 网络配置变更文件的审核； - 网络配置变更的操作； - 网络配置变更的记录； - 网络地址的管理。 2.对网络安全设备设备的响应支持服务主要包括事件驱动响应和服务请求响应，具体维护服务要求要求如下表： （1）事件驱动响应 - 故障定位； - 网络配件更换； - 中断、连通网络连接； - 关闭、启动端口； - 更改、恢复配置； - 停止、启动进程。 （2）服务请求响应 - 增加、降低网络接入的数量或速度； - 更改网络设备配置； - 启动、关闭端口或服务； - 更换、更新或升级设备软件。 3.网络安全的优化改善服务 （1）根据应用系统特点和运行需求，对网络安全设备进行调整，主要包括： 1）网络或路由策略调整； 2）设备或链路负载调整； 3）安全策略调整； 4）监控对象覆盖范围调整； 5）局部交换优化； 6）局部冗余优化。 （2）增强性改进 根据应用系统的特点和运行需求，通过对网络安全设备的运行记录、趋势的分析，对网络安全设备配置参数进行调整和优化，主要包括： 1）硬件设备优化，如网络安全设备硬件资源分配、系统软件升级、带宽资源分配和调整等； 2）整体网络架构变动设计及优化； 3）网络架构容量变化，如网络子系统的增减等； 4）网络拓扑调整变化等系统功能变化，如新增功能区、新增安全系统、新增审计系统等； 5）路由协议应用及部署调整； 6）整体安全策略收紧； 7）交换优化； 8）冗余优化。 （3）预防性改进 根据对网络安全设备的运行记录、趋势的分析，结合应用系统的需求，发现网络及安全设备的脆弱点，有针对性地进行改进性作业，主要包括： 1）配置参数优化，例如关闭不必要的服务、打开缺省的增强功能（CEF等）、加快三层网络路由收敛速度、加快二层网络生成树收敛速度等； 2）安全优化，例如密码加密，TELNET控制，入侵防护策略等； 3）提高软件配置命令可读性。 4.网络安全设备的咨询评估服务 对网络安全设备的咨询评估服务内容要求主要包括： （1）网络实际负荷与承载能力分析； （2）网络预期负荷与承载能力分析与建议； （3）网络架构变动分析与建议； （4）网络路由策略变动分析与建议； （5）网络安全策略变动分析与建议； （6）网络配置调优分析与建议等。 | 1 | 项 |
| 2 | ★网络设备运维 | 定制 | 一、运维设备对象 1.本期项目纳入运维范围的网络设备如下： （1）生产数据中心和灾备数据中心的所有核心交换机、接入交换机、汇聚交换机。 （2）楼层机柜的所有接入交换机、汇聚交换机。 二、运维服务内容 1.本期项目对网络设备运维工作内容要求包括例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。具体服务内容要求如下： （1）监控 - 网络设备的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况； - 链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化； - 管理权限用户的行为审计； - 设备软件配置变动审计； - 设备日志审计； - 安全事件审计。 （2）预防性检查（性能检查） - 检查网络设备非业务繁忙期CPU使用峰值情况； - 检查网络设备非业务繁忙期内存使用峰值情况； - 检查设备板卡或模块状态使用情况； - 检查设备机身工作使用情况； - 检查主要端口的利用率； - 检查链路的健康状态，包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包（包括攻击性IP包、欺骗性IP包、垃圾IP包等）。 （3）预防性检查（脆弱性检查） - 检查设备链路的冗余度要求； - 安全事件周期性整理分析； - 设备生命周期与硬件可靠性评估； - 配件可用性周期性检查。 （4）常规作业 - 设备操作系统软件备份及存档； - 设备软件配置备份及存档； - 监控系统日志备份及存档； - 监控系统日志数据分析与报告生成； - 网络配置变更文件的审核； - 网络配置变更的操作； - 网络配置变更的记录； - 网络地址的管理。 2.对网络设备的响应支持服务主要包括事件驱动响应和服务请求响应，具体维护服务要求要求如下表： （1）事件驱动响应 - 故障定位； - 网络配件更换； - 中断、连通网络连接； - 关闭、启动端口； - 更改、恢复配置； - 停止、启动进程。 （2）服务请求响应 - 增加、降低网络接入的数量或速度； - 更改网络设备配置； - 启动、关闭端口或服务； - 更换、更新或升级设备软件。 3.网络设备的优化改善服务 （1）根据应用系统特点和运行需求，对网络设备进行调整，主要包括： 1）网络或路由策略调整； 2）设备或链路负载调整； 3）安全策略调整； 4）监控对象覆盖范围调整； 5）局部交换优化； 6）局部冗余优化。 （2）增强性改进 根据应用系统的特点和运行需求，通过对网络设备的运行记录、趋势的分析，对网络设备配置参数进行调整和优化，主要包括： 1）硬件设备优化，如网络设备硬件资源分配、系统软件升级、带宽资源分配和调整等； 2）整体网络架构变动设计及优化； 3）网络架构容量变化，如网络子系统的增减等； 4）网络拓扑调整变化等系统功能变化，如新增功能区、新增安全系统、新增审计系统等； 5）路由协议应用及部署调整； 6）整体安全策略收紧； 7）交换优化； 8）冗余优化。 （3）预防性改进 根据对网络及安全设备的运行记录、趋势的分析，结合应用系统的需求，发现网络及安全设备的脆弱点，有针对性地进行改进性作业，主要包括： 1）配置参数优化，例如关闭不必要的服务、打开缺省的增强功能（CEF等）、加快三层网络路由收敛速度、加快二层网络生成树收敛速度等； 2）安全优化，例如密码加密，TELNET控制等； 3）提高软件配置命令可读性。 4.网络设备的咨询评估服务 对网络设备的咨询评估服务内容要求主要包括： 1）网络实际负荷与承载能力分析； 2）网络预期负荷与承载能力分析与建议； 3）网络架构变动分析与建议； 4）网络路由策略变动分析与建议； 5）网络安全策略变动分析与建议； 6）网络配置调优分析与建议等。 | 1 | 项 |
| 3 | ★服务器运维服务 | 定制 | 本期项目对服务器和相关主要设备维护的服务内容要求包括例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。具体服务内容要求如下： 一、服务器及相关设备的例行操作服务 服务器及相关设备的例行操作服务包括：监控、预防性检查、常规作业。具体服务内容要求如下： 1.日常巡检：驻场运维人员须每日进行巡检工作。重点是对服务器及相关设备的运行状态、运行性能、资源使用分配情况进行监控，以便了解其是否满足运行要求。主要监控服务需求如下表所示，服务周期每日一次。 - 监控主机服务器LED面板运行错误码和指示灯 - 监控服务器电源工作状态指示灯 - 监控服务器硬盘工作状态指示灯 - 监控服务器CPU使用比例情况 - 监控操作系统重要文件系统空间使用情况 - 监控服务器内存使用情况等 - 监控服务器系统日志 - 监控服务器磁盘IO 2.预防性检查：在监控服务的基础上，对服务器及存储设备进行预防性检查，包括：性能检查、脆弱性检查。主要预防性检查要求如下表所示，服务周期每日一次。 - 检查服务器非业务繁忙期CPU使用峰值情况 - 检查服务器非业务繁忙期内存使用峰值情况 - 检查操作系统重要文件系统空间使用情况 - 检查服务器IO读写情况 - 查数据流网络流量情况等 - 检查服务器关键硬件部件是否满足运行冗余度要求 - 当前操作系统版本是否安装相关风险补丁 - 是否关闭不必要的服务进程 - 重要业务数据文件或操作系统文件空间使用是否达到预定阀值 - 关键机密系统数据安全防护设置是否满足要求 - 系统使用资源是否超过预定阀值 3.常规作业：对服务器及相关设备的常规作业主要要求如下表所示，服务周期是每个月一次。 - 设备清洁 - 输入、输出设备读写测试（光驱、内置磁带机） - 配置文件备份 - 过期运行日志清理 - 网络通讯正常性测试 - 临时文件清理 - 端口访问测试 - 服务器及相关设备性能有优化调节 二、服务器及相关设备的故障响应及支持服务 1.系统故障诊断及检修：针对设备的软、硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，当系统出现问题时，服务方常驻人员要及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。 - 服务器重启； - 操作系统恢复； - 更换故障部件，包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等； - 网络通讯设置修正等； - 服务器无法正常运作时进行诊断检修； - 服务器运行速度较正常慢时进行诊断及调整； - 网络中出现病毒或木马进行杀毒和防控。 在对应的服务级别和服务响应级别要求响应，如现场无法解决，二线工程师必须到场解决问题 2.服务请求响应。根据应用系统运行需要而进行的响应服务。 - 设备搬迁； - 设备停机演练； - 设备清洁维护； - 检查及数据整理； - 系统参数调整； - 文件系统空间扩容等。 采购人会提前24小时通知，中标人须按要求配合。（7×24小时） | 1 | 项 |
| 4 | ★存储设备与存储交换机运维服务 | 定制 | 一、远程技术支持服务 1.提供7×24小时的电话技术支持服务，内容包括技术咨询及系统故障处理。 2.技术咨询服务的内容包括系统技术咨询，系统改进意见，研究解决技术难题等。 3.在出现系统故障的情况下，通过远程支持方式进行系统故障隔离，提交系统故障报告，直至解决系统故障等。 4.系统运行日常技术支持服务由专门的技术工程师负责，随时解决系统运行中出现的任何技术问题。 二、定期维护 1.在整个系统运维服务过程中，对于7×24服务的客户，公司派富有经验的工程师深入用户所在地，专门负责运维支撑系统运行情况监视，及时发现问题、解决问题。 2.对所维护的系统，定期（每个星期）进行现场检测，并对相关资源提出替换或改正意见。 3.在维护过程中，主要由系统维护与客户支持人员来完成，同时对客户方技术人员进行现场培训。 4.对于系统维护过程中在其它某一节点发现的带有普遍性的问题和软件错误等，我公司将及时通知用户做好预防工作，并提供解决方法。 三、系统故障服务 当系统因某种原因导致出现系统故障，我们将提供快捷服务，解决系统故障，把用户的损失降到最低。对用户的系统故障服务做以下的具体安排和承诺： 1.当系统发生重大系统故障时，承诺30分钟内响应，在1个小时内到达现场，24小时内解决问题。 2.对发生的系统故障能够及时找出原因告诉用户，并给出系统的调整方案，避免此类系统故障的再度发生。 3.如有必要，可对用户做系统故障解决办法的培训。 | 1 | 项 |
| 5 | ★协助等保测评服务 | 定制 | 协助等保预测评服务 1.评估目的 对信息系统进行安全等级评估是国家推行等级保护制度的一个重要环节，也是对信息系统进行安全建设和管理的重要组成部分。 等级评估不同于按照等级保护要求进行的等保差距分析。风险评估的目标是深入、详细地检查信息系统的安全风险状况，而差距分析则是按照等保的所有要求进行符合性检查，检查信息系统现状与国家等保要求之间的符合程度。可以说，风险评估的结果更能体现是客户信息系统技术层面的安全现状，比差距分析结果在技术上更加深入。风险评估的结果和差距分析结果都是整改建议方案的输入。 通过专业的等级评估服务，协助用户完成以下的目标： - 了解信息系统的管理、网络和系统安全现状； - 确定可能对资产造成危害的威胁； - 确定威胁实施的可能性； - 对可能受到威胁影响的资产确定其价值、敏感性和严重性，以及相应的级别，确定哪些资产是最重要的； - 对最重要的、最敏感的资产，确定一旦威胁发生其潜在的损失或破坏； - 明确信息系统的已有安全措施的有效性； - 明晰信息系统的安全管理需求。 - 2.评估内容 - 资产识别与赋值 - 主机安全性评估 - 数据库安全性评估 - 安全设备评估 - 现场风险评估用到的主要评估方法包括： - 漏洞扫描 - 控制台审计 - 技术访谈 3.评估分析 根据现场收集的信息及对这些信息的分析，评估小组形成定级信息系统的弱点评估报告、风险评估报告等文档，使客户充分了解信息系统存在的风险，作为等保差距分析的一项重要输入，并作为后续整改建设的重要依据。 | 1 | 项 |
| 6 | ★网络安全事件应急响应服务 | 定制 | 一、服务目标 确保桂林市人民医院的IT应急事件能够快速响应和准确诊断，使信息系统迅速回复，确保桂林市人民医院信息系统网络安全事件导致的损失最小化。 二、服务范围 桂林市人民医院信息系统发生的信息安全突发事件。 三、服务内容 1.需要处理的紧急安全事件包括： - 系统性能严重下降，或者当机，导致系统无法正常运行； - 网络性能严重下降，或者当机，导致系统无法正常运行； - 非授权访问，通过入侵的方式进入到未被授权访问的网络中，而导致数据信息泄漏； - 信息泄密，数据在传输中因数据被截取、篡改而造成信息的更改； - 拒绝服务，正常用户不能正常访问服务器提供的相关服务； - 大面积感染计算机病毒或蠕虫； - 设备故障导致网络或系统崩溃； - 误操作导致网络或系统崩溃； - 业务中断 - 大规模病毒爆发 - 网络瘫痪 - 主机或网络异常事件 - 数据丢失 2.应急响应服务主要包括以下内容： - 排查故障，隔离关键数据； - 攻击手段分析，提供应急方案或工具软件； - 定位攻击来源，提出安全建议； - 数据及网络业务恢复。 - 提供的应急响应服务方式： - 远程响应和现场服务，在处理紧急事件时，通常先尝试通过远程接入的方式定位并解决问题，如果条件不允许或不能解决问题，将尽可能快的赶赴事件现场进行处理。 - 为桂林市人民医院的突发安全事件提供7×24小时的电话技术支持，在工作时间内半小时响应，4小时内到达现场，非工作时间内8小时到达现场。 - 中标方管理层领导须熟悉采购人信息系统和网络安全情况，发生紧急情况时，中标方须派出管理层领导到达现场，进行资源调度和应急保障。 | 1 | 项 |
| 7 | ★安全培训服务 | 定制 | 安全培训服务内容 为桂林市人民医院定制编写网络安全态势、网络安全技术培训课程。安全培训是增强信息系统使用人员、IT 维护人员和安全管理人员的安全意识、技能和知识的有效途径和方式。通过对不同层面人员有针对性的培训，可以逐渐提高员工的安全意识和安全技能，使之能够符合相关信息安全工作岗位的能力要求，降低由于人为原因引发的安全风险。通过人员的培训和教育可以解决信息安全人才少、人员数量和技能都存在差距的问题，从而全面提高桂林市人民医院整体的信息安全水平。 安全培训须包括以下三类： 1.安全意识培训 安全意识培训是针对相关人员的安全培训和教育，目的是加强相关人员的信息安全教育，增强相关信息安全意识和技术水平，降低由于人为原因引发的安全风险，从而整体提高桂林市人民医院整体的信息安全水平。 针对相关人员的安全培训和教育工作，主要包括： - 建立对信息安全的正确认识 - 信息安全的基本原则和惯例 - 可能面临的威胁和风险 - 养成良好的安全习惯 2.管理类培训 管理类培训是针对信息安全管理相关的内容进行的培训。主要目的是在行业内推行、实施已建立的信息安全体系，提高信息安全管理水平。管理类培训应针对不同层面、不同职责、不同岗位的人员分别进行培训。从而达到管理培训有针对性、有步骤、有计划地进行。主要内容包括： - 信息安全体系培训 - 介绍安全体系的概念、目的、结构、内容和方法。 - 概念和目的 - 安全体系的内容 - 安全体系的运行和维护 3.技术类培训 技术类培训是针对专职和兼职的信息安全工作人员的培训，其目的主要是提高信息安全工作人员的技术水平和安全素质，能够符合相关信息安全工作岗位的能力要求。主要包括： - 网络基础设施安全培训 - 主机系统安全培训 - 数据库系统安全培训 - 应用系统安全培训 - 信息系统安全威胁 - 常见信息系统入侵技术 - 信息系统防护体系 - 风险评估与等级保护 | 1 | 项 |
| 8 | ★重要时期保障服务 | 定制 | - 一、服务商须提供特定时期的安全保障服务，内容主要包括特定时期安全值班。 - 二、根据时间表，在特定时期提供安全专家值班表，按照我院需求安排专人远程及驻场值班，确保我院可以在第一时间得到专业支持和应急响应。 - 三、重大活动期间，应急响应须提升响应级别，紧急故障由人员现场解决，解决时间按照我院对安全应急工作的划分而定，最长不应超过一个小时,如须二线专家解决的，响应时间不得超过10分钟。 - 四、针对医院上级监管部门下发的风险报告做第一时间的技术确认和响应工作，协助医院完成漏洞的修补、问题的处置及业务的安全加固工作。 - 五、7*24小时业务安全监控平台，包括暴露面监测、漏洞分析、高危漏洞ODAY漏洞检测、可用性监测、专家值守状态、业务篡改处置等功能。 六、交付成果：包括但不限于 1.《特殊时期安全值守服务值班表》； - 2.《特殊时期安全值守服务总结报告》 七、驻场要求： 1.人员具有专业的安全运维知识和安全值守经验； 2.值守期间全天5×8小时工作制，但须7×24小时响应； - 3.详细记录安全值守过程。 - 八、服务年内，按照我院的特殊时期值守需求，提供全年2次的现场特殊时期安全值守服务。 | 1 | 项 |
| 9 | ★驻场运维服务 | 定制 | 一、驻场运维人员要求 服务提供商应承诺为本项目成立服务项目组，项目组服务成员不少于6人，设备运维服务驻场2人，二线服务人员不少于4人。项目组协助采购人不断改进安全管理水平，组织、管理本项目所负责的维护服务工作，项目技术人员有RHCSA软件系统操作工程师。本项目服务小组具体要求如下： 1.一线驻场运维服务工程师，不少于2人驻场； 2.二线支持团队运维服务工程师，不少于4人； 3.一线驻场团队运维服务工程师资质要求，不少于1个HCIE高级认证工程师，不少于2个HCIP以上路由交换认证工程师；二线支持团队运维服务工程师资质要求，不少于4个HCSP认证工程师，不少于2个中级网络工程师、不少于2个信息系统运维工程师。（为确保服务质量和能力，投标要求提供不少于30人团队社保证明及所有一线，二线工程师(最近半年至少1个月以上)的社保证明。 二、运维服务过程控制要求 1.报表服务：每周、月、季度、半年度、年度都要对信息系统运行情况进行监控，形成分析报表。报表内容可以包括服务月报表等； 2.知识库管理：服务方负责积累、丰富运维知识库，并根据日常运维管理工作进行整理、汇总、归纳、和更新； 3.维护工程师每周提交技术文档，并由服务台将技术资料整理后输入到知识库系统中，项目服务人员可从系统中找到相应的技术资料，提高日常维护的工作效率，一般用户可以通过查询IT知识库，提高用户的操作水平及技能； 4.例会要求，每月10号下午，举行一次服务项目月度例会，服务方的项目驻场经理、项目经理及用户方有关领导参加，会议听取用户意见，对存在的问题在会议后两天内向用户递交《整改报告》，整改报告内容应该包括整改计划、整改内容等，整改报告在下月月度例会时再次递交给用户评价。 三、文档要求 服务提供商需要提供包括但不限于以下交付物： 1.《巡检报告》：服务提供商需根据巡检内容提供巡检报告。 2.《重大故障报告》：业务系统发生故障后，需要处理故障并填写重大故障报告。 3.《年度总结》：服务提供商需提供年度总结报告。 4.《维护报告》：定期（月、季、半年、年）提交维护报告，包含各类设备、软件、系统等维护、检测、维修报告。 5.《运维管理制度》：工作流程、人员考核制度（月度考核）。 6.《维护手册》：相应的系统检测指南，规范系统检测步骤等，最终建成维护文档库。 四、保密要求 中标人在项目实施过程中，对所获得的有关的各类数据、资料负有保密义务，未经许可，不得向第三方泄露。 五、IT运维服务响应要求 服务方式要求：针对运维服务需求，要求中标人组建专门的服务队伍并以现场服务为主，同时也接收传真、邮件等其他方式的服务请求。服务工程师常驻现场，工作时间是5天×8小时；对于不得间断运行的各类网络设备、网络安全设备、服务器、存储、自助设备的维护和管理工作，提供7天×24小时的响应技术服务支持。 | 1 | 项 |
| 10 | ★外网安全托管服务 | 定制 | 无缝连接2024年安全托管服务平台，服务资产数量：不少于30个IP资产；服务频率：1年7*24小时安全监测托管服务。平台要求: 1.平台支持流量探针、第三方设备的日志设备的接入管理与对接。支持对数据源状态进行监控、启停管理。 2.平台系统内置2大类场景：不少于 47类重保场景和 67 类通用安全场景，不少于700开箱规则，MITRE ATT&CK覆盖率超过70%，其中威胁情报相关规则不少于18条，Windows类规则不少于352。 3.支持对泛化日志进行实时关联分析，以发现攻击事件。支持多个数据源与情报、漏洞、资产、引用集等进行关联分析。 ▲4.平台的威胁运营需要采用最新的ATT&CK框架模型，且关联规则对ATTCK覆盖率超过70%，提供彩页或官网或功能截图； ▲5.平台页面直观展现企业当前告警所覆盖的ATT&CK矩阵，包括每个战术、技术相关的告警数及列表。并能根据时间、ATT&CK技术、告警名称进行搜索，提供彩页或官网或功能截图； 6.平台支持本地查询威胁情报，提供自定义情报，查询时可匹配多情报源。查询结果可显示命中情报源、判断结果、威胁等级、威胁类型、情报标签等字段，支持下钻查看详情。支持单次查询和批量查询，批量搜索单次最多输入不少于200个ioc。 ▲7.平台支持查询云端威胁情报库，获取更丰富的情报上下文信息。包括ioc的基本信息、网络信息、注册信息、TTPS、家族团伙、情报来源等，提供彩页或官网或功能截图； 8.查看事件详情时，支持自动提取事件筛选条件并快速创建告警策略。 9.支持对安全事件编辑标签、直接创建调查任务或一键阻断，实现安全事件的进一步分析或响应。支持鼠标右键弹出快捷菜单功能，保证事件/IP搜索的连贯性。 10.可以直观呈现网络安全状况和实际发展趋势，体现安全运营的工作效果。包括接入的安全日志数量，检测的攻击告警数量，和识别的安全事件数量。告警和事件数量针对严重级别进行细粒度统计。并提供环比、近30天平均值的对比，反应安全状况趋势。提供时间趋势图，可直观呈现接入安全日志与检出的攻击告警的变化趋势。提供基于ATT&CK战术阶段的告警分布统计，呈现对应技战术阶段攻击状况分布，以及攻击IP对应世界地图上地理位置热力图。支持提供具体细节记录列表，作为线索进一步调查，提供发现安全事件列表，攻击次数TOP50的告警，出现次数TOP50的安全日志。支持从关键统计数字、TOP记录跳转到对应功能模块，查看统计结果对应列表或记录详情。安全态势数据统计时间范围支持选择近24小时、近7天、近30天，也可以根据需要自定义设置统计时间范围。 11.支持展示近24小时、近7天或近30天的告警总览、告警类型分布、告警等级分布、攻击链各阶段的攻击者与受害者分布以及告警统计、告警次数与影响面趋势、告警TOP5（告警次数TOP5和影响面TOP5）、资产组告警次数TOP5和告警列表滚动更新，支持跳转对应攻击链阶段的告警列表。支持3D大屏可交互式查看。 12.支持展示近24小时、近7天或近30天的告警总览、各阶段告警次数（统计图和趋势图）、攻击源TOP7、攻防演练总览、资产总览、资产组风险状态、风险资产趋势以及实时攻击与处置情况。支持3D大屏可交互式查看。 ▲13.支持配置情报IP并对这些IP相关的事件和告警进行监控，包括情报IP事件的日志源子类型趋势及分布、攻击者IP、受害者IP、事件详情和情报IP告警的告警次数趋势、告警分布、攻击者IP、受害者IP、告警详情，提供提供彩页或官网或功能截图。 14.分析内部DNS解析情况，发现可疑DGA/DNS隧道/动态域名解析情形，从而提醒安全运营人员及时阻断恶意的DNS活动。域名安全专题包括域名解析类型分析、DNS解析错误类型分析、DNS服务器解析和动态域名流量分析。 15.基于流量分析登录会话，支持MySQL/SSH/Oracle/SQLServer/RDP/FTP等常见登录协议的分析检测，从而提醒安全运营人员及时发现可疑的爆破行为。账号安全专题包括登录来源统计图表、登录行为趋势图、登录类型分布图、爆破账号登录统计图和爆破行为统计图 16.对网络环境中的资产实现列表管理，资产信息包括资产名称、资产IP、资产来源、资产分组、该资产待修复的安全告警数、事件数、待修复漏洞数等。支持自定义资产列表的显示项。 17.7*24小时持续专家远程服务，威胁发现及时响应。 | 1 | 项 |
| 11 | ★终端安全防护组件服务 | 定制 | 1.以服务的形式提供终端检测响应软件部署于招标方本地环境的服务器或虚拟机上，授权数不少于30个，提供基线检测，主机杀毒，主机微隔离等功能。 2.支持控制台动态更新显示全网终端安全状态分布，包括：终端总数、已失陷、高可疑、低可疑，支持下钻到对应的终端列表； 3.支持控制台动态显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量及其各自影响的终端数量，支持点击对应的威胁类别，下钻到响应中心对应的威胁事件列表； 4.支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量； | 1 | 项 |
| 12 | ★安全检测与响应组件服务 | 定制 | 1.平台SAAS化形态，无需要在数据中心进行任何下载和安装，通过账号密码在云端获取服务。 2.支持首页展示风险总览、包括安全事件总览、资产统计、接入设备展示包括不仅限于防火墙、探针、EDR、CWPP，待处置安全事件TOP5、云端威胁狩猎报告总览、攻击面TOP5、脆弱性资产TOP5、风险资产分布及风险资产发生趋势、待处置安全事件分布及安全事件发生趋势。可清楚明晰下一步处置方向。 ▲3.支持自定义仪表盘，可圈定资产范围，内置安全告警试图、资产视图、脆弱性风险视图、风险资产视图等模板，展示图表样例包括条形图、水平条形图、趋势图、饼图、表格、指标、markdown等，可编辑背景及标题样式，可全局预览。 ▲4.支持自定义报告生成，包括时间、报告组件、可视化模块、图标设置及文字编辑，可上传自定义页眉和自动化目录生成，支持预览和导出。 5.支持对Windows终端采集：进程、网络、注册表、文件、服务、计划任务、账号、WMI、应用漏洞利用探针、API等信息。对Linux终端采集：文件、进程、驱动、系统调用、模块事件等信息。 ▲6.支持终端遥测源对 ATT&CK 框架中各种攻击类型的检测技术覆盖面不低于163项。 7.支持对事件的名称、事件描述、影响资产、标签、事件等级、处置状态等进行筛选展示，事件名称包含事件ID，事件类型标签等。 8.支持通过安全事件详情查看攻击故事线、安全事件按照进程树的视角进行安全分析。可详细点开进程链中任意进程查看进程详情，包括基础信息、威胁告警、网络连接行为、文件行为、域名访问行为、模块加载行为，并且自带解码工具。 9.支持对安全事件推送处置和响应建议，响应建议包括原理介绍、危害影响、处置建议。通过建议描述、业务影响标签和安全效果标签清晰明确指导下一步响应动作，可一键封禁IP、隔离主机等。支持在线实时聊天框或离线留言咨询攻防专家，获取云端专家支持。 10.支持内置CC通信、VPN安全、主机异常、堡垒机安全、恶意软件、扫描探测、拒绝服务、暴力破解、漏洞利用、网站攻击、邮件安全等维度的数据分析规则，可自定义新增匹配或统计规则 11.可展示主机资产，识别操作系统、终端类型、终端接入状态、资产类型。支持业务/服务器资产分类，可定义IP地址、所属资产组、主机名、责任人、所属业务、MAC、操作系统、数据源、最近更新时间等信息。 12.配置规则支持按源IP、风险等级、源端口、目的IP、目的端口、URL、MD5、发件人邮箱、风险来源，in、not in、like事件范围和规则ID进行加白，支持配置加白时长。 | 1 | 项 |
| 13 | ★勒索风险排查 | 定制 | 1.投标方应面向招标方提供定期的勒索病毒入侵风险专项排查，投标方应按照勒索预防Checklist开展勒索风险评估，勒索预防Checklist应当包含勒索高危利用漏洞、端口、安全策略、攻击行为、勒索残留隐患几个纬度。 2.投标方定期按照勒索预防Checklist开展勒索风险评估后应当每季度一次向招标方提供《勒索病毒风险排查报告》，包括中应包含全面的勒索风险分析和隐患加固处置的情况，并且投标方有义务按招标方要求进行远程或现场的成果汇报。 | 1 | 项 |
| 14 | ★服务能力要求 |  | - ▲1.服务厂商提供有效的ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书复印件。 - ▲2.服务厂商提供有效的ISO/IECC27001信息安全管理体系认证证书复印件。 - ▲3.服务厂商具有信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估服务资质三级或以上级别证书。 - ▲4.服务厂商平台具备自动化渗透测试工具等先进技术工具，应用于实践环节，贯穿整个渗透过程的操作，可应用于包括信息收集、插件管理、指纹管理、漏洞发现、漏洞利用、后渗透攻击等模块，提供截图证明文件。 - ▲5.服务厂商平台具备自动化渗透测试工具等先进技术工具，应用于保障环节，可以根据可编程平台提供的接口编写自己的攻击插件，实现自定义的攻击需求，提供截图证明文件。 - ▲6.服务厂商平台具备自动化渗透测试工具，可利用http协议、DNS协议等远程获取外带数据；可通过内置的方法反弹交互shell到平台，执行vim、交互执行操作等功能，提供截图证明文件。 - ▲7.为确保外网托管安全可靠，要求服务厂商应具有优秀的网络攻防能力，相关技术人员需有参加过护网、攻防实战演练的经验要求投标供应商具备信息系统运行维护能力证书。 |  |  |

（二）商务要求

| （一）供应商资质 | 国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商。 |
| --- | --- |
| （二）提供免费技术培训 | 须提供详细的项目培训计划；对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；提供系统操作培训：主要面向医院医务人员及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。 |
| （三）交付地点 | 招标人指定地点。 |
| （四）付款方式 | 1.本运维项目按季度付款。即乙方进驻7个工作日内，乙方开具对应金额发票，甲方在收到发票后的15个工作日内支付第一季度（3个月）运维进度款40%，共计人民币大写 （ ），其余3个季度在乙方完成上一季度服务总结后，甲方支付下一季度运维服务进度款20%，人民币大写 （ ）。 2.中标人申请款项时需同时开具正式足额发票给招标人，否则招标人可以拒绝付款。 |
| （五）验收标准 | 1.依据询价文件要求的采购需求、供应商报价响应文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。 2.采购人依照国家相关法律法规及行业规定及询价文件要求、供应商报价响应文件承诺进行验收。 |
| （六）报价要求 | 本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、培训费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |
| （七）最高限价 | 本项目预算金额为人民币贰拾柒万叁仟元整（¥273000.00元），供应商报价超出参考预算金额的，按无效处理。 |
| （八）其他要求 | 本项目所提供的软件必须具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。 |
| 注： 1.投标公司请认真评估本项目所有交付需求表，“★”均为实际响应要求，若有任意一项偏离，投标文件作否决投标处理；“▲”均要求投标供应商具备信息系统运行维护能力证书或提供截图证明等文件，否则被视为不响应。 2.本项目使用最低评标价法，不同报价方通过资格审查、符合性审查后进行二次报价,报价最低报价方作为意向成交供应商；二次报价后如出现相同最低报价的情况，则由报价相同的报价方进行再次报价。 |  |

四、合同主要条款

甲方：桂林市人民医院       （采购人）

乙方：                     （服务商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照议价文件要求规定条款和服务商的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）服务商提交的报价表、项目实施方案（项目运维实施方案、服务管理方案、技术方案、投入技术人员力量等）、服务承诺方案（含运维服务措施、驻场人员安排、工作进度安排、服务质量保证措施等）；

（2）本合同协议书及有关补充资料；

第二条  合同标的及合同金额

1.合同标的：

| 服务名称 | 数量 | 单位 | 运维服务承诺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市人民医院网络设备与安全运维服务采购 | 1 | 项 | 1.见附件“服务商针对本项目的服务承诺方案（含运维服务措施、驻场人员安排、工作进度安排、服务质量保证措施等）” 2.运维服务详见附件“运维服务目录表” |

- 2.根据双方确定，合同的总金额为：

（大写）       人民币（¥         元）

第三条  双方责任

1.甲方责任

1.1及时向乙方提供相关驻场运维人员工作场地，经甲方代表签字确认后成为本合同的组成部分。

1.2向乙方提供相关制度、流程文件以及三个月磨合期的技术支持，以便乙方能够及时、顺利地进入主动服务期开展工作。

2.乙方责任

2.1乙方的合同义务不得转让或以其他方式形成实质转移，必须严格自行履行合同责任和义务。

2.2在合同范围内为甲方提供良好的配套服务。

2.3 在项目服务过程中，乙方须接受甲方的监督，对甲方所提出的运维意见要及时进行调整和修正。

2.4乙方对项目负有保密义务，未经甲方允许，不得外泄项目任何信息；因乙方擅自外泄项目信息，而造成不良影响或损失的，乙方承担相应责任。

第四条  权力保证

乙方应按合同文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关运维技术资料。

第五条  交付

1.服务期：壹年，以合同签订的准确时间开始计时。地点：广西桂林市甲方指定地点。

服务开始时间：自签订合同之日起1个日历日内进驻甲方指定地点开始提供服务。

2.乙方提供不符合合同文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第六条  服务考核

1.乙方在维护工作每满一个季度（即三个月）后，应当对本合同涉及到的所有维护服务形成完整的服务总结，总结中应包含所有设备和服务，在服务满一个季度（即三个月）后的15个工作日内,乙方应将服务总结以纸制介质的形式提交甲方，甲方确认服务总结后，双方在服务总结上签字并加盖公章。

2.如属于乙方原因致使维护项目未能通过考核，乙方承担相应的违约责任。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  付款方式

本运维项目按季度付款。即乙方进驻7个工作日内，乙方开具对应金额发票，甲方在收到发票后的15个工作日内支付第一季度（3个月）运维进度款40%，共计人民币大写    （    ），其余3个季度在乙方完成上一季度服务总结后，甲方支付下一季度运维服务进度款20%，人民币大写    （    ）。

第九条  违约责任

1.本协议执行期过程中，乙方在履约过程中违约或终止合同义务的后果完全由乙方自行承担。

2.当任何一方不履行或履行的义务不符合本合同规定时视为违约，另一方有权以书面形式通知违约方更正并承担违约责任，违约一方须向对方支付合同总额5%的违约金。而且，将是否继续履行本协议的决定权交给了对方。严重违约时，违约金加倍支付。

3.乙方未按照合同约定时间安排人员驻场运维服务时，按每逾期一天支付合同金额的0.1％向甲方支付违约金。乙方逾期超过7天仍不能将人员到岗驻场，甲方可解除双方合同，无需支付任何费用。造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。

4.若乙方拟投入服务的技术工程师不能胜任维护工作，甲方在以书面通知其培训半个月后仍无法胜任的，甲方有权提前要求乙方更换合格的技术工程师。

5.拟投入本项目服务的工程师因工作失误造成甲方设备损坏的，乙方必需全额赔付所损设备，若因乙方原因导致的设备损坏影响到甲方日常工作的，甲方有权向乙方追究相关责任。

6.拟投入本项目服务的工程师必须严格遵守政府相关法律和规定，违反信息安全或故意非法盗取信息的，视为乙方严重违约，甲方有权立即中止服务合同，若有违法犯罪行为移交司法部门处理。

7.拟投入服务的工程师因严重违反甲方相关规定，造成较大影响的，视为乙方违约，甲方有权提前解除服务合同。

8.本运维服务将运用沟通交流、技术交流、管理与流程相结合的方式，从而提高运维服务质量，提供单位部门满意度，发挥最大的个网络系统工作效率。

第十条  不可抗力事件处理

1.由于不可抗力原因导致本合同执行无法履行或履行障碍，双方互不承担违约责任。

2.不可抗力事件发生后，发现的一方有义务在第一时间内书面通知另一方，待障碍消除随时恢复执行合同，如果无法履行或无必要履行，双方据实结算。

第十一条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及新增采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方审批，并签订书面补充协议，方可作为另外单独结算。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据

1.合同文件；

2.乙方的报价表；

3.服务承诺方案（项目运维实施方案、服务管理方案、技术方案、拟投入技术人员力量等）；

4.运维服务目录表；

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲方持三份、乙方持二份。

甲方名称（公章）：                         乙方名称（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第三章  投标文件格式

响 应 函 （格式）

致：桂林市人民医院

根据贵方项目，项目名称（编号）##### ，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交报价文件正本一份，副本五份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1.报价（单位：人民币元）

| 项目名称 | 单位及数量 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市人民医院网络设备与安全运维服务采购 | 1项 | （大写） 元人民币（¥ 元） |  |
| 说明： 1.本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、培训费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 2.各供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应文件无效。 3.报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。 |  |  |  |

2.我方承诺已具备此次议价供应商资格条件。

3.我方已详细了解本项目，将自行承担因对本项目理解不正确或误解而产生的相应后果。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：               邮箱：

办公电话：           传真：

委托代理人联系电话：

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字：

日期：

法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的议价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：  年  月  日

需求响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

一、技术要求

| 序号 | 服务要求 |  | 服务要求内容 | 响应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★网络安全设备运维 | 定制 | 一、运维设备对象 1.本期项目纳入运维范围的网络安全设备如下： 生产数据中心和灾备数据中心的所有网络安全设备。 二、运维服务内容 1.本期项目对网络安全运维工作内容要求包括例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。具体服务内容要求如下： （1）监控 - 网络安全设备的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况； - 链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化； - 管理权限用户的行为审计； - 设备软件配置变动审计； - 设备日志审计； - 安全事件审计。 （2）预防性检查（性能检查） - 检查网络安全设备非业务繁忙期CPU使用峰值情况； - 检查网络安全设备非业务繁忙期内存使用峰值情况； - 检查设备板卡或模块状态使用情况； - 检查设备机身工作使用情况； - 检查主要端口的利用率； - 检查链路的健康状态，包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包（包括攻击性IP包、欺骗性IP包、垃圾IP包等）。 （3）预防性检查（脆弱性检查） - 检查设备链路的冗余度要求； - 安全事件周期性整理分析； - 设备生命周期与硬件可靠性评估； - 配件可用性周期性检查。 （4）常规作业 - 设备操作系统软件备份及存档； - 设备软件配置备份及存档； - 监控系统日志备份及存档； - 监控系统日志数据分析与报告生成； - 网络配置变更文件的审核； - 网络配置变更的操作； - 网络配置变更的记录； - 网络地址的管理。 2.对网络安全设备设备的响应支持服务主要包括事件驱动响应和服务请求响应，具体维护服务要求要求如下表： （1）事件驱动响应 - 故障定位； - 网络配件更换； - 中断、连通网络连接； - 关闭、启动端口； - 更改、恢复配置； - 停止、启动进程。 （2）服务请求响应 - 增加、降低网络接入的数量或速度； - 更改网络设备配置； - 启动、关闭端口或服务； - 更换、更新或升级设备软件。 3.网络安全的优化改善服务 （1）根据应用系统特点和运行需求，对网络安全设备进行调整，主要包括： 1）网络或路由策略调整； 2）设备或链路负载调整； 3）安全策略调整； 4）监控对象覆盖范围调整； 5）局部交换优化； 6）局部冗余优化。 （2）增强性改进 根据应用系统的特点和运行需求，通过对网络安全设备的运行记录、趋势的分析，对网络安全设备配置参数进行调整和优化，主要包括： 1）硬件设备优化，如网络安全设备硬件资源分配、系统软件升级、带宽资源分配和调整等； 2）整体网络架构变动设计及优化； 3）网络架构容量变化，如网络子系统的增减等； 4）网络拓扑调整变化等系统功能变化，如新增功能区、新增安全系统、新增审计系统等； 5）路由协议应用及部署调整； 6）整体安全策略收紧； 7）交换优化； 8）冗余优化。 （3）预防性改进 根据对网络安全设备的运行记录、趋势的分析，结合应用系统的需求，发现网络及安全设备的脆弱点，有针对性地进行改进性作业，主要包括： 1）配置参数优化，例如关闭不必要的服务、打开缺省的增强功能（CEF等）、加快三层网络路由收敛速度、加快二层网络生成树收敛速度等； 2）安全优化，例如密码加密，TELNET控制，入侵防护策略等； 3）提高软件配置命令可读性。 4.网络安全设备的咨询评估服务 对网络安全设备的咨询评估服务内容要求主要包括： （1）网络实际负荷与承载能力分析； （2）网络预期负荷与承载能力分析与建议； （3）网络架构变动分析与建议； （4）网络路由策略变动分析与建议； （5）网络安全策略变动分析与建议； （6）网络配置调优分析与建议等。 |  |  |
| 2 | ★网络设备运维 | 定制 | 一、运维设备对象 1.本期项目纳入运维范围的网络设备如下： （1）生产数据中心和灾备数据中心的所有核心交换机、接入交换机、汇聚交换机。 （2）楼层机柜的所有接入交换机、汇聚交换机。 二、运维服务内容 1.本期项目对网络设备运维工作内容要求包括例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。具体服务内容要求如下： （1）监控 - 网络设备的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况； - 链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化； - 管理权限用户的行为审计； - 设备软件配置变动审计； - 设备日志审计； - 安全事件审计。 （2）预防性检查（性能检查） - 检查网络设备非业务繁忙期CPU使用峰值情况； - 检查网络设备非业务繁忙期内存使用峰值情况； - 检查设备板卡或模块状态使用情况； - 检查设备机身工作使用情况； - 检查主要端口的利用率； - 检查链路的健康状态，包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包（包括攻击性IP包、欺骗性IP包、垃圾IP包等）。 （3）预防性检查（脆弱性检查） - 检查设备链路的冗余度要求； - 安全事件周期性整理分析； - 设备生命周期与硬件可靠性评估； - 配件可用性周期性检查。 （4）常规作业 - 设备操作系统软件备份及存档； - 设备软件配置备份及存档； - 监控系统日志备份及存档； - 监控系统日志数据分析与报告生成； - 网络配置变更文件的审核； - 网络配置变更的操作； - 网络配置变更的记录； - 网络地址的管理。 2.对网络设备的响应支持服务主要包括事件驱动响应和服务请求响应，具体维护服务要求要求如下表： （1）事件驱动响应 - 故障定位； - 网络配件更换； - 中断、连通网络连接； - 关闭、启动端口； - 更改、恢复配置； - 停止、启动进程。 （2）服务请求响应 - 增加、降低网络接入的数量或速度； - 更改网络设备配置； - 启动、关闭端口或服务； - 更换、更新或升级设备软件。 3.网络设备的优化改善服务 （1）根据应用系统特点和运行需求，对网络设备进行调整，主要包括： 1）网络或路由策略调整； 2）设备或链路负载调整； 3）安全策略调整； 4）监控对象覆盖范围调整； 5）局部交换优化； 6）局部冗余优化。 （2）增强性改进 根据应用系统的特点和运行需求，通过对网络设备的运行记录、趋势的分析，对网络设备配置参数进行调整和优化，主要包括： 1）硬件设备优化，如网络设备硬件资源分配、系统软件升级、带宽资源分配和调整等； 2）整体网络架构变动设计及优化； 3）网络架构容量变化，如网络子系统的增减等； 4）网络拓扑调整变化等系统功能变化，如新增功能区、新增安全系统、新增审计系统等； 5）路由协议应用及部署调整； 6）整体安全策略收紧； 7）交换优化； 8）冗余优化。 （3）预防性改进 根据对网络及安全设备的运行记录、趋势的分析，结合应用系统的需求，发现网络及安全设备的脆弱点，有针对性地进行改进性作业，主要包括： 1）配置参数优化，例如关闭不必要的服务、打开缺省的增强功能（CEF等）、加快三层网络路由收敛速度、加快二层网络生成树收敛速度等； 2）安全优化，例如密码加密，TELNET控制等； 3）提高软件配置命令可读性。 4.网络设备的咨询评估服务 对网络设备的咨询评估服务内容要求主要包括： 1）网络实际负荷与承载能力分析； 2）网络预期负荷与承载能力分析与建议； 3）网络架构变动分析与建议； 4）网络路由策略变动分析与建议； 5）网络安全策略变动分析与建议； 6）网络配置调优分析与建议等。 |  |  |
| 3 | ★服务器运维服务 | 定制 | 本期项目对服务器和相关主要设备维护的服务内容要求包括例行操作服务、响应支持服务、优化改善服务和咨询评估服务。具体服务内容要求如下： 一、服务器及相关设备的例行操作服务 服务器及相关设备的例行操作服务包括：监控、预防性检查、常规作业。具体服务内容要求如下： 1.日常巡检：驻场运维人员须每日进行巡检工作。重点是对服务器及相关设备的运行状态、运行性能、资源使用分配情况进行监控，以便了解其是否满足运行要求。主要监控服务需求如下表所示，服务周期每日一次。 - 监控主机服务器LED面板运行错误码和指示灯 - 监控服务器电源工作状态指示灯 - 监控服务器硬盘工作状态指示灯 - 监控服务器CPU使用比例情况 - 监控操作系统重要文件系统空间使用情况 - 监控服务器内存使用情况等 - 监控服务器系统日志 - 监控服务器磁盘IO 2.预防性检查：在监控服务的基础上，对服务器及存储设备进行预防性检查，包括：性能检查、脆弱性检查。主要预防性检查要求如下表所示，服务周期每日一次。 - 检查服务器非业务繁忙期CPU使用峰值情况 - 检查服务器非业务繁忙期内存使用峰值情况 - 检查操作系统重要文件系统空间使用情况 - 检查服务器IO读写情况 - 查数据流网络流量情况等 - 检查服务器关键硬件部件是否满足运行冗余度要求 - 当前操作系统版本是否安装相关风险补丁 - 是否关闭不必要的服务进程 - 重要业务数据文件或操作系统文件空间使用是否达到预定阀值 - 关键机密系统数据安全防护设置是否满足要求 - 系统使用资源是否超过预定阀值 3.常规作业：对服务器及相关设备的常规作业主要要求如下表所示，服务周期是每个月一次。 - 设备清洁 - 输入、输出设备读写测试（光驱、内置磁带机） - 配置文件备份 - 过期运行日志清理 - 网络通讯正常性测试 - 临时文件清理 - 端口访问测试 - 服务器及相关设备性能有优化调节 二、服务器及相关设备的故障响应及支持服务 1.系统故障诊断及检修：针对设备的软、硬件故障引起的业务中断或运行效率无法满足正常运行要求，而进行的响应服务，当系统出现问题时，服务方常驻人员要及时对问题进行诊断、分析，并解决问题。 - 服务器重启； - 操作系统恢复； - 更换故障部件，包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等； - 网络通讯设置修正等； - 服务器无法正常运作时进行诊断检修； - 服务器运行速度较正常慢时进行诊断及调整； - 网络中出现病毒或木马进行杀毒和防控。 在对应的服务级别和服务响应级别要求响应，如现场无法解决，二线工程师必须到场解决问题 2.服务请求响应。根据应用系统运行需要而进行的响应服务。 - 设备搬迁； - 设备停机演练； - 设备清洁维护； - 检查及数据整理； - 系统参数调整； - 文件系统空间扩容等。 采购人会提前24小时通知，中标人须按要求配合。（7×24小时） |  |  |
| 4 | ★存储设备与存储交换机运维服务 | 定制 | 一、远程技术支持服务 1.提供7×24小时的电话技术支持服务，内容包括技术咨询及系统故障处理。 2.技术咨询服务的内容包括系统技术咨询，系统改进意见，研究解决技术难题等。 3.在出现系统故障的情况下，通过远程支持方式进行系统故障隔离，提交系统故障报告，直至解决系统故障等。 4.系统运行日常技术支持服务由专门的技术工程师负责，随时解决系统运行中出现的任何技术问题。 二、定期维护 1.在整个系统运维服务过程中，对于7×24服务的客户，公司派富有经验的工程师深入用户所在地，专门负责运维支撑系统运行情况监视，及时发现问题、解决问题。 2.对所维护的系统，定期（每个星期）进行现场检测，并对相关资源提出替换或改正意见。 3.在维护过程中，主要由系统维护与客户支持人员来完成，同时对客户方技术人员进行现场培训。 4.对于系统维护过程中在其它某一节点发现的带有普遍性的问题和软件错误等，我公司将及时通知用户做好预防工作，并提供解决方法。 三、系统故障服务 当系统因某种原因导致出现系统故障，我们将提供快捷服务，解决系统故障，把用户的损失降到最低。对用户的系统故障服务做以下的具体安排和承诺： 1.当系统发生重大系统故障时，承诺30分钟内响应，在1个小时内到达现场，24小时内解决问题。 2.对发生的系统故障能够及时找出原因告诉用户，并给出系统的调整方案，避免此类系统故障的再度发生。 3.如有必要，可对用户做系统故障解决办法的培训。 |  |  |
| 5 | ★协助等保测评服务 | 定制 | 协助等保预测评服务 1.评估目的 对信息系统进行安全等级评估是国家推行等级保护制度的一个重要环节，也是对信息系统进行安全建设和管理的重要组成部分。 等级评估不同于按照等级保护要求进行的等保差距分析。风险评估的目标是深入、详细地检查信息系统的安全风险状况，而差距分析则是按照等保的所有要求进行符合性检查，检查信息系统现状与国家等保要求之间的符合程度。可以说，风险评估的结果更能体现是客户信息系统技术层面的安全现状，比差距分析结果在技术上更加深入。风险评估的结果和差距分析结果都是整改建议方案的输入。 通过专业的等级评估服务，协助用户完成以下的目标： - 了解信息系统的管理、网络和系统安全现状； - 确定可能对资产造成危害的威胁； - 确定威胁实施的可能性； - 对可能受到威胁影响的资产确定其价值、敏感性和严重性，以及相应的级别，确定哪些资产是最重要的； - 对最重要的、最敏感的资产，确定一旦威胁发生其潜在的损失或破坏； - 明确信息系统的已有安全措施的有效性； - 明晰信息系统的安全管理需求。 - 2.评估内容 - 资产识别与赋值 - 主机安全性评估 - 数据库安全性评估 - 安全设备评估 - 现场风险评估用到的主要评估方法包括： - 漏洞扫描 - 控制台审计 - 技术访谈 3.评估分析 根据现场收集的信息及对这些信息的分析，评估小组形成定级信息系统的弱点评估报告、风险评估报告等文档，使客户充分了解信息系统存在的风险，作为等保差距分析的一项重要输入，并作为后续整改建设的重要依据。 | 1 | 项 |
| 6 | ★网络安全事件应急响应服务 | 定制 | 一、服务目标 确保桂林市人民医院的IT应急事件能够快速响应和准确诊断，使信息系统迅速回复，确保桂林市人民医院信息系统网络安全事件导致的损失最小化。 二、服务范围 桂林市人民医院信息系统发生的信息安全突发事件。 三、服务内容 1.需要处理的紧急安全事件包括： - 系统性能严重下降，或者当机，导致系统无法正常运行； - 网络性能严重下降，或者当机，导致系统无法正常运行； - 非授权访问，通过入侵的方式进入到未被授权访问的网络中，而导致数据信息泄漏； - 信息泄密，数据在传输中因数据被截取、篡改而造成信息的更改； - 拒绝服务，正常用户不能正常访问服务器提供的相关服务； - 大面积感染计算机病毒或蠕虫； - 设备故障导致网络或系统崩溃； - 误操作导致网络或系统崩溃； - 业务中断 - 大规模病毒爆发 - 网络瘫痪 - 主机或网络异常事件 - 数据丢失 2.应急响应服务主要包括以下内容： - 排查故障，隔离关键数据； - 攻击手段分析，提供应急方案或工具软件； - 定位攻击来源，提出安全建议； - 数据及网络业务恢复。 - 提供的应急响应服务方式： - 远程响应和现场服务，在处理紧急事件时，通常先尝试通过远程接入的方式定位并解决问题，如果条件不允许或不能解决问题，将尽可能快的赶赴事件现场进行处理。 - 为桂林市人民医院的突发安全事件提供7×24小时的电话技术支持，在工作时间内半小时响应，4小时内到达现场，非工作时间内8小时到达现场。 - 中标方管理层领导须熟悉采购人信息系统和网络安全情况，发生紧急情况时，中标方须派出管理层领导到达现场，进行资源调度和应急保障。 |  |  |
| 7 | ★安全培训服务 | 定制 | 安全培训服务内容 为桂林市人民医院定制编写网络安全态势、网络安全技术培训课程。安全培训是增强信息系统使用人员、IT 维护人员和安全管理人员的安全意识、技能和知识的有效途径和方式。通过对不同层面人员有针对性的培训，可以逐渐提高员工的安全意识和安全技能，使之能够符合相关信息安全工作岗位的能力要求，降低由于人为原因引发的安全风险。通过人员的培训和教育可以解决信息安全人才少、人员数量和技能都存在差距的问题，从而全面提高桂林市人民医院整体的信息安全水平。 安全培训须包括以下三类： 1.安全意识培训 安全意识培训是针对相关人员的安全培训和教育，目的是加强相关人员的信息安全教育，增强相关信息安全意识和技术水平，降低由于人为原因引发的安全风险，从而整体提高桂林市人民医院整体的信息安全水平。 针对相关人员的安全培训和教育工作，主要包括： - 建立对信息安全的正确认识 - 信息安全的基本原则和惯例 - 可能面临的威胁和风险 - 养成良好的安全习惯 2.管理类培训 管理类培训是针对信息安全管理相关的内容进行的培训。主要目的是在行业内推行、实施已建立的信息安全体系，提高信息安全管理水平。管理类培训应针对不同层面、不同职责、不同岗位的人员分别进行培训。从而达到管理培训有针对性、有步骤、有计划地进行。主要内容包括： - 信息安全体系培训 - 介绍安全体系的概念、目的、结构、内容和方法。 - 概念和目的 - 安全体系的内容 - 安全体系的运行和维护 3.技术类培训 技术类培训是针对专职和兼职的信息安全工作人员的培训，其目的主要是提高信息安全工作人员的技术水平和安全素质，能够符合相关信息安全工作岗位的能力要求。主要包括： - 网络基础设施安全培训 - 主机系统安全培训 - 数据库系统安全培训 - 应用系统安全培训 - 信息系统安全威胁 - 常见信息系统入侵技术 - 信息系统防护体系 - 风险评估与等级保护 |  |  |
| 8 | ★重要时期保障服务 | 定制 | - 一、服务商须提供特定时期的安全保障服务，内容主要包括特定时期安全值班。 - 二、根据时间表，在特定时期提供安全专家值班表，按照我院需求安排专人远程及驻场值班，确保我院可以在第一时间得到专业支持和应急响应。 - 三、重大活动期间，应急响应须提升响应级别，紧急故障由人员现场解决，解决时间按照我院对安全应急工作的划分而定，最长不应超过一个小时,如须二线专家解决的，响应时间不得超过10分钟。 - 四、针对医院上级监管部门下发的风险报告做第一时间的技术确认和响应工作，协助医院完成漏洞的修补、问题的处置及业务的安全加固工作。 - 五、7*24小时业务安全监控平台，包括暴露面监测、漏洞分析、高危漏洞ODAY漏洞检测、可用性监测、专家值守状态、业务篡改处置等功能。 六、交付成果：包括但不限于 1.《特殊时期安全值守服务值班表》； - 2.《特殊时期安全值守服务总结报告》 七、驻场要求： 1.人员具有专业的安全运维知识和安全值守经验； 2.值守期间全天5×8小时工作制，但须7×24小时响应； - 3.详细记录安全值守过程。 - 八、服务年内，按照我院的特殊时期值守需求，提供全年2次的现场特殊时期安全值守服务。 |  |  |
| 9 | ★驻场运维服务 | 定制 | 一、驻场运维人员要求 服务提供商应承诺为本项目成立服务项目组，项目组服务成员不少于6人，设备运维服务驻场2人，二线服务人员不少于4人。项目组协助采购人不断改进安全管理水平，组织、管理本项目所负责的维护服务工作，项目技术人员有RHCSA软件系统操作工程师。本项目服务小组具体要求如下： 1.一线驻场运维服务工程师，不少于2人驻场； 2.二线支持团队运维服务工程师，不少于4人； 3.一线驻场团队运维服务工程师资质要求，不少于1个HCIE高级认证工程师，不少于2个HCIP以上路由交换认证工程师；二线支持团队运维服务工程师资质要求，不少于4个HCSP认证工程师，不少于2个中级网络工程师、不少于2个信息系统运维工程师。（为确保服务质量和能力，投标要求提供不少于30人团队社保证明及所有一线，二线工程师(最近半年至少1个月以上)的社保证明。 二、运维服务过程控制要求 1.报表服务：每周、月、季度、半年度、年度都要对信息系统运行情况进行监控，形成分析报表。报表内容可以包括服务月报表等； 2.知识库管理：服务方负责积累、丰富运维知识库，并根据日常运维管理工作进行整理、汇总、归纳、和更新； 3.维护工程师每周提交技术文档，并由服务台将技术资料整理后输入到知识库系统中，项目服务人员可从系统中找到相应的技术资料，提高日常维护的工作效率，一般用户可以通过查询IT知识库，提高用户的操作水平及技能； 4.例会要求，每月10号下午，举行一次服务项目月度例会，服务方的项目驻场经理、项目经理及用户方有关领导参加，会议听取用户意见，对存在的问题在会议后两天内向用户递交《整改报告》，整改报告内容应该包括整改计划、整改内容等，整改报告在下月月度例会时再次递交给用户评价。 三、文档要求 服务提供商需要提供包括但不限于以下交付物： 1.《巡检报告》：服务提供商需根据巡检内容提供巡检报告。 2.《重大故障报告》：业务系统发生故障后，需要处理故障并填写重大故障报告。 3.《年度总结》：服务提供商需提供年度总结报告。 4.《维护报告》：定期（月、季、半年、年）提交维护报告，包含各类设备、软件、系统等维护、检测、维修报告。 5.《运维管理制度》：工作流程、人员考核制度（月度考核）。 6.《维护手册》：相应的系统检测指南，规范系统检测步骤等，最终建成维护文档库。 四、保密要求 中标人在项目实施过程中，对所获得的有关的各类数据、资料负有保密义务，未经许可，不得向第三方泄露。 五、IT运维服务响应要求 服务方式要求：针对运维服务需求，要求中标人组建专门的服务队伍并以现场服务为主，同时也接收传真、邮件等其他方式的服务请求。服务工程师常驻现场，工作时间是5天×8小时；对于不得间断运行的各类网络设备、网络安全设备、服务器、存储、自助设备的维护和管理工作，提供7天×24小时的响应技术服务支持。 |  |  |
| 10 | ★外网安全托管服务 | 定制 | 无缝连接2024年安全托管服务平台，服务资产数量：不少于30个IP资产；服务频率：1年7*24小时安全监测托管服务。平台要求: 1.平台支持流量探针、第三方设备的日志设备的接入管理与对接。支持对数据源状态进行监控、启停管理。 2.平台系统内置2大类场景：不少于 47类重保场景和 67 类通用安全场景，不少于700开箱规则，MITRE ATT&CK覆盖率超过70%，其中威胁情报相关规则不少于18条，Windows类规则不少于352。 3.支持对泛化日志进行实时关联分析，以发现攻击事件。支持多个数据源与情报、漏洞、资产、引用集等进行关联分析。 ▲4.平台的威胁运营需要采用最新的ATT&CK框架模型，且关联规则对ATTCK覆盖率超过70%，提供彩页或官网或功能截图； ▲5.平台页面直观展现企业当前告警所覆盖的ATT&CK矩阵，包括每个战术、技术相关的告警数及列表。并能根据时间、ATT&CK技术、告警名称进行搜索，提供彩页或官网或功能截图； 6.平台支持本地查询威胁情报，提供自定义情报，查询时可匹配多情报源。查询结果可显示命中情报源、判断结果、威胁等级、威胁类型、情报标签等字段，支持下钻查看详情。支持单次查询和批量查询，批量搜索单次最多输入不少于200个ioc。 ▲7.平台支持查询云端威胁情报库，获取更丰富的情报上下文信息。包括ioc的基本信息、网络信息、注册信息、TTPS、家族团伙、情报来源等，提供彩页或官网或功能截图； 8.查看事件详情时，支持自动提取事件筛选条件并快速创建告警策略。 9.支持对安全事件编辑标签、直接创建调查任务或一键阻断，实现安全事件的进一步分析或响应。支持鼠标右键弹出快捷菜单功能，保证事件/IP搜索的连贯性。 10.可以直观呈现网络安全状况和实际发展趋势，体现安全运营的工作效果。包括接入的安全日志数量，检测的攻击告警数量，和识别的安全事件数量。告警和事件数量针对严重级别进行细粒度统计。并提供环比、近30天平均值的对比，反应安全状况趋势。提供时间趋势图，可直观呈现接入安全日志与检出的攻击告警的变化趋势。提供基于ATT&CK战术阶段的告警分布统计，呈现对应技战术阶段攻击状况分布，以及攻击IP对应世界地图上地理位置热力图。支持提供具体细节记录列表，作为线索进一步调查，提供发现安全事件列表，攻击次数TOP50的告警，出现次数TOP50的安全日志。支持从关键统计数字、TOP记录跳转到对应功能模块，查看统计结果对应列表或记录详情。安全态势数据统计时间范围支持选择近24小时、近7天、近30天，也可以根据需要自定义设置统计时间范围。 11.支持展示近24小时、近7天或近30天的告警总览、告警类型分布、告警等级分布、攻击链各阶段的攻击者与受害者分布以及告警统计、告警次数与影响面趋势、告警TOP5（告警次数TOP5和影响面TOP5）、资产组告警次数TOP5和告警列表滚动更新，支持跳转对应攻击链阶段的告警列表。支持3D大屏可交互式查看。 12.支持展示近24小时、近7天或近30天的告警总览、各阶段告警次数（统计图和趋势图）、攻击源TOP7、攻防演练总览、资产总览、资产组风险状态、风险资产趋势以及实时攻击与处置情况。支持3D大屏可交互式查看。 ▲13.支持配置情报IP并对这些IP相关的事件和告警进行监控，包括情报IP事件的日志源子类型趋势及分布、攻击者IP、受害者IP、事件详情和情报IP告警的告警次数趋势、告警分布、攻击者IP、受害者IP、告警详情，提供提供彩页或官网或功能截图。 14.分析内部DNS解析情况，发现可疑DGA/DNS隧道/动态域名解析情形，从而提醒安全运营人员及时阻断恶意的DNS活动。域名安全专题包括域名解析类型分析、DNS解析错误类型分析、DNS服务器解析和动态域名流量分析。 15.基于流量分析登录会话，支持MySQL/SSH/Oracle/SQLServer/RDP/FTP等常见登录协议的分析检测，从而提醒安全运营人员及时发现可疑的爆破行为。账号安全专题包括登录来源统计图表、登录行为趋势图、登录类型分布图、爆破账号登录统计图和爆破行为统计图 16.对网络环境中的资产实现列表管理，资产信息包括资产名称、资产IP、资产来源、资产分组、该资产待修复的安全告警数、事件数、待修复漏洞数等。支持自定义资产列表的显示项。 17.7*24小时持续专家远程服务，威胁发现及时响应。 |  |  |
| 11 | ★终端安全防护组件服务 | 定制 | 1.以服务的形式提供终端检测响应软件部署于招标方本地环境的服务器或虚拟机上，授权数不少于30个，提供基线检测，主机杀毒，主机微隔离等功能。 2.支持控制台动态更新显示全网终端安全状态分布，包括：终端总数、已失陷、高可疑、低可疑，支持下钻到对应的终端列表； 3.支持控制台动态显示当前未处理的勒索病毒数量、暴力破解数量、WebShell后门数量及其各自影响的终端数量，支持点击对应的威胁类别，下钻到响应中心对应的威胁事件列表； 4.支持热点安全事件动态更新和展示及全网终端已发生的热点安全事件及其数量； | 1 | 项 |
| 12 | ★安全检测与响应组件服务 | 定制 | 1.平台SAAS化形态，无需要在数据中心进行任何下载和安装，通过账号密码在云端获取服务。 2.支持首页展示风险总览、包括安全事件总览、资产统计、接入设备展示包括不仅限于防火墙、探针、EDR、CWPP，待处置安全事件TOP5、云端威胁狩猎报告总览、攻击面TOP5、脆弱性资产TOP5、风险资产分布及风险资产发生趋势、待处置安全事件分布及安全事件发生趋势。可清楚明晰下一步处置方向。 ▲3.支持自定义仪表盘，可圈定资产范围，内置安全告警试图、资产视图、脆弱性风险视图、风险资产视图等模板，展示图表样例包括条形图、水平条形图、趋势图、饼图、表格、指标、markdown等，可编辑背景及标题样式，可全局预览。 ▲4.支持自定义报告生成，包括时间、报告组件、可视化模块、图标设置及文字编辑，可上传自定义页眉和自动化目录生成，支持预览和导出。 5.支持对Windows终端采集：进程、网络、注册表、文件、服务、计划任务、账号、WMI、应用漏洞利用探针、API等信息。对Linux终端采集：文件、进程、驱动、系统调用、模块事件等信息。 ▲6.支持终端遥测源对 ATT&CK 框架中各种攻击类型的检测技术覆盖面不低于163项。 7.支持对事件的名称、事件描述、影响资产、标签、事件等级、处置状态等进行筛选展示，事件名称包含事件ID，事件类型标签等。 8.支持通过安全事件详情查看攻击故事线、安全事件按照进程树的视角进行安全分析。可详细点开进程链中任意进程查看进程详情，包括基础信息、威胁告警、网络连接行为、文件行为、域名访问行为、模块加载行为，并且自带解码工具。 9.支持对安全事件推送处置和响应建议，响应建议包括原理介绍、危害影响、处置建议。通过建议描述、业务影响标签和安全效果标签清晰明确指导下一步响应动作，可一键封禁IP、隔离主机等。支持在线实时聊天框或离线留言咨询攻防专家，获取云端专家支持。 10.支持内置CC通信、VPN安全、主机异常、堡垒机安全、恶意软件、扫描探测、拒绝服务、暴力破解、漏洞利用、网站攻击、邮件安全等维度的数据分析规则，可自定义新增匹配或统计规则 11.可展示主机资产，识别操作系统、终端类型、终端接入状态、资产类型。支持业务/服务器资产分类，可定义IP地址、所属资产组、主机名、责任人、所属业务、MAC、操作系统、数据源、最近更新时间等信息。 12.配置规则支持按源IP、风险等级、源端口、目的IP、目的端口、URL、MD5、发件人邮箱、风险来源，in、not in、like事件范围和规则ID进行加白，支持配置加白时长。 |  |  |
| 13 | ★勒索风险排查 | 定制 | 1.投标方应面向招标方提供定期的勒索病毒入侵风险专项排查，投标方应按照勒索预防Checklist开展勒索风险评估，勒索预防Checklist应当包含勒索高危利用漏洞、端口、安全策略、攻击行为、勒索残留隐患几个纬度。 2.投标方定期按照勒索预防Checklist开展勒索风险评估后应当每季度一次向招标方提供《勒索病毒风险排查报告》，包括中应包含全面的勒索风险分析和隐患加固处置的情况，并且投标方有义务按招标方要求进行远程或现场的成果汇报。 |  |  |
| 14 | ★服务能力要求 |  | - ▲1.服务厂商提供有效的ISO/IEC20000信息技术服务管理体系认证证书复印件。 - ▲2.服务厂商提供有效的ISO/IECC27001信息安全管理体系认证证书复印件。 - ▲3.服务厂商具有信息安全服务资质认证证书-信息安全风险评估服务资质三级或以上级别证书。 - ▲4.服务厂商平台具备自动化渗透测试工具等先进技术工具，应用于实践环节，贯穿整个渗透过程的操作，可应用于包括信息收集、插件管理、指纹管理、漏洞发现、漏洞利用、后渗透攻击等模块，提供截图证明文件。 - ▲5.服务厂商平台具备自动化渗透测试工具等先进技术工具，应用于保障环节，可以根据可编程平台提供的接口编写自己的攻击插件，实现自定义的攻击需求，提供截图证明文件。 - ▲6.服务厂商平台具备自动化渗透测试工具，可利用http协议、DNS协议等远程获取外带数据；可通过内置的方法反弹交互shell到平台，执行vim、交互执行操作等功能，提供截图证明文件。 - ▲7.为确保外网托管安全可靠，要求服务厂商应具有优秀的网络攻防能力，相关技术人员需有参加过护网、攻防实战演练的经验要求投标供应商具备信息系统运行维护能力证书。 |  |  |

二、商务要求

| 服务要求 | 服务要求内容 | 响应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）供应商资质 | 国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商。 |  |  |
| （二）提供免费技术培训 | 须提供详细的项目培训计划；对系统使用人员、系统运行维护管理人员等不同对象的培训计划；培训课程安排、培训方式及时间；地点场所由采购人提供；提供系统操作培训：主要面向医院医务人员及相关管理部门等使用系统的人员，提供操作培训；提供系统日常维护系统培训：主要面向医院信息管理技术人员进行培训，使其具备独立进行系统日常维护、故障的诊断与处理等方面的培训。 |  |  |
| （三）交付地点 | 招标人指定地点。 |  |  |
| （四）付款方式 | 1.本运维项目按季度付款。即乙方进驻7个工作日内，乙方开具对应金额发票，甲方在收到发票后的15个工作日内支付第一季度（3个月）运维进度款40%，共计人民币大写 （ ），其余3个季度在乙方完成上一季度服务总结后，甲方支付下一季度运维服务进度款20%，人民币大写 （ ）。 2.中标人申请款项时需同时开具正式足额发票给招标人，否则招标人可以拒绝付款。 |  |  |
| （五）验收标准 | 1.依据询价文件要求的采购需求、供应商报价响应文件承诺以及国家现行相关标准、规范履行合同。 2.采购人依照国家相关法律法规及行业规定及询价文件要求、供应商报价响应文件承诺进行验收。 |  |  |
| （六）报价要求 | 本项目采用综合单价方式报价，综合单价应综合考虑完成本项目产生的所有成本、税金及合理利润，具体包含但不限于完成采购标的包含的所有人工费用、差旅费、交通费、故障诊断费、培训费、保险、税金、利润等所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付完成本项目必须的但成交人没有列入的费用，并认为此费用已包括在报价中。 |  |  |
| （七）最高限价 | 本项目预算金额为人民币贰拾柒万叁仟元整（¥273000.00元），供应商报价超出参考预算金额的，按无效处理。 |  |  |
| （八）其他要求 | 本项目所提供的软件必须具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。 |  |  |
| 注： 1.投标公司请认真评估本项目所有交付需求表，“★”均为实际响应要求，若有任意一项偏离，投标文件作否决投标处理；“▲”均要求投标供应商具备信息系统运行维护能力证书或提供截图证明等文件，否则被视为不响应。 2.本项目使用最低评标价法，不同报价方通过资格审查、符合性审查后进行二次报价,报价最低报价方作为意向成交供应商；二次报价后如出现相同最低报价的情况，则由报价相同的报价方进行再次报价。 |  |  |  |