脉冲电场消融仪技术参数

- I类设备，CF 型应用部分，具备防除颤功能。

- 脉冲发生器由主机、连接线、脚踏开关、电源线等组成。

- 脉冲输出方式为双极，脉冲波形为正负双相波形。

- 可配置的输出电极通道数量为≥20路。

- 具备参数预设功能，模式≥6组。

- 脉冲消融方式具备单串模式和多串模式可调。

- 具备三种放电模式：仅贴靠的电极放电、自定义电极对的放电、全电极的放电；并可以选择任意两个电极组成电极对放电。

- 脉冲消融时具备起搏同步功能和R波同步功能。

- 脉冲仪具备电极组织贴靠的检测模块，可在脉冲仪界面显示导管组织的贴靠状态。

- 脉冲仪具备压力监测模块，可在脉冲仪界面显示导管组织的贴靠状态。

- 脉冲仪界面可显示导管组织贴靠的压力大小（精确到克g）及组织贴靠的方向。

- 可适配线型、环型多种脉冲消融导管。

- 脉冲仪兼容三维心脏电生理标测系统，实时显示脉冲能量参数，同步提供组织贴靠指示。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心脏脉冲电场消融仪 | 台 | 1 |
| 2 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 3 | 隔离电源（含1.5M电源线） | 根 | 1 |
| 4 | 接地电缆 | 根 | 1 |
| 5 | 三维定位设备连接线 | 根 | 1 |
| 6 | 串行计算机接口电缆 | 根 | 1 |
| 7 | 阻抗监控连接电缆 | 根 | 1 |
| 8 | 用户手册 | 本 | 1 |
| 9 | 保修卡、合格证 | 个 | 1 |

冠脉血管内冲击波参数

- I1类医用电气(ME) 和内部电源设备

- 额定供电电压220V，频率50HZ，输入功率0.6A，输出电压 3000V

- 脉冲频率 1HZ，持续时间<1uS，连续最大10个脉冲，

- 可充电，彩色显示屏，能同时有脚踏和手动控制2种选择方式。

- 工作模式可连续及单次激发。

配置清单：

| Qty 数量 | Description 描述 |
| --- | --- |
| 1台 | 主机 |
| 1套 | 电源适配器（直流电缆非屏蔽线长1.2m) |
| 1套 | 一个电源适配器交流电缆（非屏蔽线长1.5m) |
| 1套 | 脚踏开关（屏蔽线长3.0m) |
| 1套 | 触发手柄（屏藏线长2.5m) |
| 1套 | 连接导线F（身蔽线长2.5m) |
| 1份 | 使用说明书 |
| 1张 | 合格证 |

一次性使用心脏脉冲电场消融导管

- 7F直径，导管有效长度为1200mm，单向180度打弯，2mm电极，4mm间距，多圈径 (15mm-25mm),多形态（单环、双环）

- 杆身搭载磁传感器，配合三维系统可实现高效建模、多电极标测及消融

- 提供基于局部阻抗算法的贴靠定性指示

- 三种消融模式可选：全电极放电、仅贴靠电极放电（自动选择）、指定电极放电（手动选择）

- 一次性使用磁电定位压力监测脉冲电场消融导管

- 由头端、管身、手柄、连接线缆和光电混合插头组成；

- 7.5F管身、导管有效长度1150mm、2mm电极、3mm间距，D-2放电；

- 头端四色指示，三维上显示打弯方向，显示压力克数和方向矢量。

- 一次性使用磁定位星形标测导管

- 管身直径7F，22电极，有效长度1100mm，管身有2个进出鞘指示电极，

- 5个直径2.7F的分支，每根分支有4个电极，电极直径1mm，电极间距2-6-2mm，

- 两个X线下可视标识环，头端有冷盐水灌注。

- 导管管身采用渐变编织，手柄的推拉式设计

- 一次性使用电定位可调弯导引鞘管

- 1.产品由电极鞘、扩张器和导丝组成。其中电极鞘由头端、管身、手柄、连接器、鞘管座、侧臂与三通开关组成；扩张器由底座与管身组成，导丝由芯丝与包覆层组成。鞘管与导丝表面覆亲水涂层；

- 2.头端包含4个等间距的电极，与三维标测系统实现1:1鞘管形态和位置可视，配合体外打弯指示功能辅助判断；

- 3.管身全金属编织管身；

- 4.可双向180度头端打弯。

- 一次性使用冠脉血管内冲击波导管

- 产品为快速交换性球囊导管，采用双层材质工艺；

- 产品全规格均可在最小5F导引导管中使用；兼容14英寸导引导丝；

- 导管直径包含9个型号，分别为2.0mm-4.0mm,长度12mm和15mm两个规格

- 导管工作长度为142cm。