射频消融系统（含手柄）

【1】主机控制台具有功能≥2种，即射频消融和刨削两种功能

【2】通过控制台或脚踏开关，可以控制射频消融电极及刨削手机两种功能,控制方式≥2种,即控制台和脚踏,并可控制射频消融电极及刨削手机

【3】控制台及脚踏均设有快速切换按钮，可实现射频消功能及刨削功能的之间的快速互换

【4】具有用户偏好设置功能，可通过专用界面进行自定义设置。可设置功能 ≥ 9 种。包括：射频切割功率，凝血功率、刨削最大最小转速，往复转转速率、射频电极手柄/刨削手机/脚踏开关的按钮功能分配，刨削启动触发功能模式选择

【5】控制台具备USB接口，实现用户个性化设置信息的导入

【6】主机可存储多个用户偏好设置，可以医生姓名保存自定义设置，实现快速检索选定设置

【7】具有液晶显示屏，屏幕尺寸≥ 5.4 英寸

【8】液晶显示屏具有背光照明，亮度可调，对比度可调

【9】液晶屏幕显示显示参数信息 ≥11种，包括：射频刨削功能提示，刀头种类，脚踏连接提示，射频切割凝血功能提示，射频切割功率档位，凝血功率档位，连接射频电极名称，连接刨削刀头名称，刨削正转反转往复转功能提示，刨削转速显示，刨削手机按键触发启动模式

【10】可实时显示所接纳刨削刀头，射频电极名称及工作状态，功率，转速等信息,如能明确是最好

【11】主机具备声音提示功能，声音音提示信号 ≥ 8种，包括射频消融提示，刨削手机提示，系统自检，周边设备连接提示，射频电极连接提示，刨削刀头连接提示，射频切割模式提示，射频凝血模式提示，系统报错

【12】	具有射频消融电极自动识别功能

【13】	射频输出最大功率≥400瓦，功率强劲

【14】	射频消融切割功率多档可调，调节档位 ≥ 11 极，提供不同切割效果                               【15】带有射频识别技术RFID（Radio Frequency Identification），自动识别各种刨刀及磨头型号，并自动激活与之最匹配的运转模式

【16】单向转最高速≥12,000 rpm，多档可调；往复转，最高转速≥3000 cpm，多档可调                     【17】	刨削手柄自动识别插入的刀头

4mm硬性关节内窥镜

1、 单位相对畸变0.8%；

2、 角分辨力 4.82；

3 、有效景深范围3-100mm；

4、 显色指数RA90；

5 、可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示；

6 、内镜自带多种光纤转接头，种类3种；

7 、有0°、30°、45°、70°镜可选；

8、随关节镜配套套管及闭孔器各一。                                                                      9、 直径≤4mm

2.7mm硬性关节内窥镜

1、 单位相对畸变0.8%；

2、 角分辨力 4.82；

3 、有效景深范围3-100mm；

4、 显色指数RA90；

5 、可高温高压消毒，有明确auto-clavable标示；

6 、内镜自带多种光纤转接头，种类3种；

7 、有0°、30°、45°、70°镜可选；

8 、随关节镜配套套管及闭孔器各一。                                                                       9、 直径≤2.7mm

关节镜用手术工具

用于软组织切除

1、无销钉设计使得器械更加的坚固，在切割时遇到的压力被传递到推杆时将更为强大推杆式的活动代替了绕轴旋转

2、坚固，安全，有效的结构使得使用可靠及最小化的维修成本

3、齿轮样结构在上咬口(可移动的)的任意一边，其余在推杆的轨迹中

4、当推杆向前和向后滑动时，这个滑动的轨迹使得上咬口和下咬口之间运动，上咬口开启和闭合

内固定取出器械

本套器械主要在骨科手术取（断）钉用。

包内配有剥离器、骨铰刀、螺钉打滑取出器、取钉器、起子、断钉取出器、骨科钻头、骨刀、快装手柄。