桂林市人民医院多媒体会议室音频设备升级扩展采购项目议价文件

2025年3月4日

目录

第一章  议价公告	3

第二章  项目需求和说明	5

第三章  评分标准	18

第四章  报价文件格式	……………………………………………………………………………20

第一章  议价公告

现有桂林市人民医院多媒体会议室音频设备升级扩展采购项目，为确保项目质优价廉，决定通过院内议价确定供应商，现将有关内容公告如下：

一、项目基本情况：

（一）项目名称：桂林市人民医院多媒体会议室音频设备升级扩展采购

（二）项目编号：BZK-2025-001

（三）项目概况：

1.通过院内议价确定桂林市人民医院多媒体会议室音频设备升级扩展采购项目供应商。

2.服务地点：桂林市人民医院

（四）最高限价：本项目预算金额为人民币壹拾贰万元整（¥120000），供应商报价超出参考预算金额的，按无效处理。

二、供应商资质条件要求

1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商；

2.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价；

4.本项目不接受联合体参与报价。

三、报名时间、方式及获取议价文件方式

报名时间：2025年3月4日至3月11日17:30时止，逾期报名无效。

报名方式：网上报名。请潜在供应商自行下载附件《报名表》，并按《报名表》的格式内容填写相关信息，同时附上营业执照、“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息。供应商将上述材料填写准备好后发至邮箱（glsrmyyzbb@163.com）即完成报名，否则将视为报名不成功。《报名表》要求WORD版，其他材料加盖公章后上传扫描件。

获取议价文件方式：桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）

四、议价采购活动要求

1.议价时间：议价具体时间另行通知，请报名后根据所获取的议价文件要求及时准备正式的报价文件。

2.议价地点：桂林市人民医院招标办公室（广西桂林市象山区文明路29号）

3.报价文件：

(1)报价文件组成：必须含有但不限于响应函、营业执照复印件、法定代表人（负责人）身份证复印件、法定代表人授权书原件（委托代理时必须提供）、授权委托代理人身份证复印件、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、供应商关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明、信用中国(www.creditchina.gov.cn)上打印的信用查询记录，以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息、项目报价、技术方案、售后服务方案、业绩及根据评分标准的相关材料（如有）、联系人及电话等资料。供应商应完整准备上述报价文件的材料，否则由此引起的不利后果由供应商承担。

报价文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次议价资格并追究相关法律责任！

- 报价文件份数：正本一份，副本六份。

4.供应商应按规定的时间递交报价文件（报价文件应密封并加盖单位公章），报价文件一旦提交恕不退回，逾期不予受理。同时供应商委派参加本次议价采购活动的代表应当熟悉相关业务，否则由此引起的不利后果由供应商承担。

5.凡报名合格并获取了议价文件的供应商，视同响应承诺参与本次议价采购活动。若因故不能按期参加的，请至少于采购活动截止时间前两天以书面邮件形式（发送邮箱地址：glsrmyyzbb@163.com）告知我院招标办公室，否则，将被视为不诚信供应商，列入我院供应商黑名单，至少一年内不接受其参与我院院内的任何议价采购活动。

六、信息公告发布媒体

本次议价采购公告在桂林市人民医院官网（www.glrmyy.com）发布，对其他网站转发本公告可能引起的信息误导、造成供应商的经济或其他损失的，采购人不负任何责任。

七、联系方式

1.联系人：罗老师、戴老师

2.联系电话：0773-2803316

桂林市人民医院

2025年3月4日

第二章  项目需求和说明

一、项目名称：桂林市人民医院多媒体会议室音频设备升级扩展采购

二、项目编号：：BZK-2025-001

三、采购需求

（一）技术要求

| 序号 | 货物名称 | 产品规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议系统主机 | 功能要求（兼容原建设的Itc、V2.15多媒体会议中控系统）： （1）内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、EQ、延时、音量等调节功能。 （2）具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可任意触摸操作，查看或设置参数。 （3）至少具备四种单元管理模式：先进先出、正常模式、声控模式、申请模式等。 （4）支持光纤音频输出、同轴音频输出。音频输入接口不少于1路RCA、2路凤凰端子。音频输出接口不少于1路RCA、1路卡侬与TS、16路凤凰端子，卡农和TS端口一体化设计，实现一口多用。 （5）具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息。 （6）系统具备有线单元热插拔功能，再插上时自动恢复原功能。 （7）系统至少同时具备上位机软件和WEB页面控制系统，可对音频矩阵参数（含EQ、音量、延时器、麦克风灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关麦克风同步、语言切换、控制角色分离主机等进行控制。 （8）支持PELCO-D、VISCA等摄像机控制协议，可控制≥10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。 （9）系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 （10）≥16通道角色分离输出模式，有线或无线单元均可独立输出声音，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、同时支持语音转写设备对接实现角色分离 （11）≥16通道相控输出模式，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能，可按任意音量比例，输出到任意通道。 （12）电脑软件支持查看、扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息，支持一键关闭所有无线单元电源、单独开关某个无线单元。 （13）主控机具有Φ3.5mm耳机监听接口，可配常规耳机使用。 （14）系统支持≥4096只有线会议单元和300只无线会议单元（单台主机支持≥3个AP发射器，1个AP发射器接入100只无线单元）。 （15）系统支持有线、无线混用，合计发言数量≥14只（无线≥6只，有线≥8只）。 （16）支持RS232中控控制，实现单元开关、优先权、音量大小、关机等控制（具体视中控实际设置）。 （17）具备USB录音功能，并有录音状态指示灯。 （18）支持5段EQ调节，且各段频点可调。 （19）具备光纤音频输出。 （20）具备同轴音频输出。 （21）音频频率响应：80~16KHz （22）动态范围：＞80dB （23）主机电源：220V AC （24）总谐波失真：＜1% （25）静态功耗：≤30W （26）最大输出功率：≥200W | 1套 |
| 2 | 无线WIFI代表话筒 | （1）功能要求（兼容原建设的Itc、V2.15多媒体会议中控系统）： ①IPS高清彩色触摸屏≥4.3寸，具有自定义电子铭牌功能，可实现显示姓名或消息显示，显示单元状态、当前时间、发言时间、实时信号强度和电池电量等信息； ②话筒单元采样率≥48kHz； ③单元开机连接时间≤5秒； ④具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况； ⑤具有发言计时和定时发言功能； ⑥可通过PC软件调节声控灵敏度及关闭时间； ⑦具有≥5段EQ音效调节功能； ⑧支持签到表决功能，通过PC软件设置并发起签到； ⑨采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； ⑩采用无线5G WIFI传输技术，干扰少，高带宽； ⑪内置锂电池，电池容量支持≥8个小时发言； ⑫采用标准的TYPE-C充电口，具备快充功能（18W）同时兼容普通充（5W）； ⑬支持通过TYPE-C口进行UI程序升级； ⑭具有实时智能会议纪要功能显示当前发言内容； ⑮终端具备多背景色、屏保可以选择，支持定制客户背景； ⑯具USB接口，可对手机进行充电。 （2）技术参数： ①类型:ECM电容式； ②咪芯规格：约Φ14mm； ③指向性:超心形； ④音频频率响应:80Hz~16KHz； ⑤THD:＜1%； ⑥供电方式 ：≥6500毫安锂电池供电； ⑦充电方式：支持TYPE-C接口连接充电器充电； ⑧发言模式工作时长：≥8小时； ⑨签到功能 ：支持按键签到； ⑩无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz； ⑪颜色:黑灰色； ⑫指示灯：红色； ⑬安装方式:桌面式； ⑭咪杆长度及颜色:≥220mm方管，黑色。 | 8个 |
| 3 | 无线数字AP发射器 | （1）功能要求： ①兼容802.11a/ an / ac /Wave 2等，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.601Gbps； ②支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法； ③上行链路采用千兆以太网端口； ④通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离。 （2）技术参数： ①以太网口≥1个； ②PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准； ③发射功率：≤20dBm； ④功耗：＜15W； ⑤天线：内置矩阵式智能天线； ⑥复位/恢复出厂设置：支持； ⑦状态指示灯：1个（正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭）； ⑧工作/存储温度：0℃～45℃； ⑨工作/存储湿度：10%～90%RH； ⑩防护等级：IP41。 | 1个 |
| 4 | 无线会议系统充电器 | 功能要求： ①灰色铝合金机身，配置大功率强劲电源，配备12V/7.5A大功率电源；区分独立开关，具备工作状态指示灯。 ②多重安全保护，内置智能过压、过流安全保护机制。 ③合理的间距设计，插拔不冲突。 | 1个 |
| 5 | 物联网演出无线话筒 | 功能要求（兼容原建设的Itc、V2.15多媒体会议中控系统）： ①RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。 ②支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。 ③PC、平板客户端软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行； ④使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制+导频AP识别功能，使用距离支持达到80米及以上； ⑤频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； ⑥具备≥4.6寸LCD显示屏，可显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； ⑦各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； ⑧接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； ⑨接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。 ⑩具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； ⑪通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl； ⑫发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）。 | 3套 |
| 6 | 线材 | 要求从控制室布置网线、控制线等到主席台，以及安装所需的网线、音频线等； | 1项 |
| 7 | 专业功放 | （1）功能要求： ①1U机箱设计，要求体积小，重量轻。 ②采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 ③电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到绿色电源标准。 ④智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 ⑤标准XLR输入接口，和LINK输出口。 ⑥开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ⑦智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。 ⑧具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 （2）技术参数： ①输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 ②输入灵敏度：2.2dBu(1V)、输入阻抗：10KΩ ③频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω ④THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%；分离度(@1KHz) ：≥80dB ⑤阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms ；信噪比（A计权）：≥93dB ⑥输入电压：220V/50Hz；整机功耗：200W | 1台 |
| 8 | 天线分配器 | （1）具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 （2）具有≥8个天线信号输出接口，支持将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的；支持放大射频信号，补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗，保障设备稳定性。 （3）具有≥2个天线级联接口；支持无限制级联分配器，实现放大射频信号扩展无线话筒天线目的。 （4）具有≥4个直流电源接口，支持给≥4台接收机提供供电。 技术参数： ①频率范围：470-950MHZ。 ②总增益：10dB。 ③输入/出阻抗：50Ω。 ④天线供电：9V。 ⑤信号输入接口：至少具备BNC接口×2。 ⑥信号输出接口：至少具备BNC接口×8。 ⑦信号级联接口：至少具备BNC接口×2。 ⑧直流输出接口：至少具备12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极。 ⑨电源：12V DC/3A。 ⑩连接器端口：BNC。 | 2套 |
| 9 | 话筒天线 | （1）频率范围：470～950MHz。 （2）最大增益：8.0dBi。 （3）电压驻波比：≤2.0。 （4）极化方式：线极化。 （5）输入阻抗：50Ω。 （6）接头型号：BNC 接头。 （7）工作温度：-30～+60℃。 （8）放大器OIP3：＞25dBm （9）指向性：180°指向 （10）供电电压：DC 8～12V | 2套 |
| 10 | 音频处理器 | （1）后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ▲（2）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（供应商于报价文件中必须提供功能截图佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） （3）具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备跨平台软件，可运行的操作系统≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 （4）产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 （5）同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备音，增益，场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 （6）具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 （7）设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ▲（8）音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的功能截图佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） | 1台 |
| 11 | 抑制器 | （1）高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 ▲（2）采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的界面截图佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） （3）均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 （4）分频器至少支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利等类型及多种倍频程。 （5）配备一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 （6）配备≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 （7）具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 （8）支持≥4个场景切换。 （9）支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 （10）输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 | 1台 |
| 12 | 机架调音台 | ▲（1）机架式调音台≤3U，便于现场安装；前面板具有≥7英寸电容多点触控屏，触控屏具有调节各输入输出通道音量、均衡器、压缩器、噪声门参数功能；可存储≥99个自定义场景模式功能，便于不同场景快速调用。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的产品图片佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） ▲（2）触控屏具有系统设置功能，可查看设备名称、DSP版本、MCU版本、软件版本、系统版本、CPU温度、运行时间、USB连接状态，可自定义蓝牙名称，可设置RS485的波特率，设置软件界面显示中文或英文，选择固件升级程序，开启面板锁屏，恢复出厂设置功能。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的软件界面图片佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） （3）输入通道具有：≥12路平衡XLR输入通道、≥2路线路立体声输入通道（≥4个输入）、≥1路USB立体声输入通道（≥2个输入）、≥1路同轴输入通道、≥1路数字光纤输入通道、≥1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥8路AUX输出（XLR接口）、≥1路Main L/R 主输出 (XLR接口)、≥1路监听输出、≥1路AES数字信号输出（XLR接口）、≥1路同轴信号输出。 （4）具有≥12路平衡XLR麦克风输入通道和≥2路线路立体声输入通道，平衡XLR麦克风输入通道支持独立控制48V幻象功能。 （5）设备配备≥1路USB录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC等无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。支持通过设备软件界面自定义USB播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在-72dB~﹢12dB可调。 （6）具有≥1个RJ45网络接口和≥1个WIFI/蓝牙音频输入接口，支持通过有线网络接口或无线WiFi与PC电脑、安卓平板建立连接；用户可以通过Windows客户端软件或安卓平板客户端软件来控制设备；设备内置蓝牙模块还允许与手机通过蓝牙方式建立连接，实现音频传输。 （7）具有≥1路RS485接口控制，支持通过此接口发送串口指令进行远程的中控控制。 （8）每路输入通道具有≥12段参量均衡器、高低通滤波器、压缩器、噪声门、极性、延时器音频处理功能；每路输出通道具有≥12段参量均衡器/31段图示均衡器、高低通滤波器、限幅器、延时器、反馈抑制器音频处理功能。 （9）内置有≥4个DCA编组和≥6个SUB编组，通过将多个音源通道组合在一起，提供了方便高效的方式来管理和调整通道的音量，且面板配备了≥四个DCA编组旋钮，无需切换到DCA编组界面即可调节DCA编组的音量。 （10）IN1-12、ST1、ST2输入通道内置有压缩器功能，压缩信号的动态范围，常用于压缩输出信号的大小。还内置有噪声门功能，可以有效消除设备白噪声。 （11）IN1-12支持通道联调和通道复制功能，可调节多个相同通道参数，减少重复操作 （12）每个输出通道具有延时功能，支持≥2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，保证各路音频信号音频的同步性。 （13）每个输出通道具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 （14）每个输出通道具有反馈抑制功能，有陷波、移频、动态/固定（24个点）模式设定。 （15）内置双引擎专业效果（FX）处理器，双通道输出，具有延时、合唱、混响等≥17种效果模式：效果模式包括REVERB(混响)、GATE_REVERB(门限混响)、DOUBLING(叠加)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(兵乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(节拍延迟)、TAPE_DELAY(磁带延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(移相)、SHIFTER(移位)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(早期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、延时、回声、音色、衰减、空间、前反射等参数。 （16）支持≥6组自动混音功能，可选择要混音的通道和发送的通道，增益共享，门限混音等混音模式。 ▲（17）具备C/S架构管理软件和Android平板移动端软件；客户端软件可运行在Windows7/10/11、苹果macOS系统、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS、Ubuntu操作系统；Android平板移动端软件可运行在Android 7.0及以上系统及鸿蒙OS 4.0及以下系统。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的软件界面图片佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） | 1台 |
| 13 | 机柜 | （1）42U机柜，600*600*2055mm （2）8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 | 1个 |
| 14 | 电源管理器 | （1）额定输出电压：AC~220V50Hz （2）额定输出电流：30A （3）可控制电源：8路 （4）每路动作延时时间：1秒 （5）供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A （6）单路额定输出电源：10A | 2台 |
| 15 | 音频连接线 | （1）1.8米、5米、BNC头等各种安装需要的音频线及线材等。 （2）6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材。 | 1项 |
| 16 | 技术实施费 | 包含8楼、2楼会议室所有音频设备扩展升级安装、布线施工、调试、迁移2套无线话筒等放大器装置，机柜重新做标识等。 | 1项 |

（二）商务要求

| 服务要求 | 内容 |
| --- | --- |
| 供应商资质 | 1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商； 2.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价； 4.本项目不接受联合体参与报价。 |
| 交货期及地点 | 1.交货期：自签订合同后15个日历日内必须全部完成安装调试合格交付使用。 2.交货地点：广西桂林市采购人院内指定地点。 |
| 付款方式 | 合同签订后，自验收合格收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。 |
| 质量要求及验收标准 | 1.质量要求：供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准及制造厂家合格产品的厂质量标准；货物到货交付时，采购人于现场根据议价文件要求及报价文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 2.验收标准： ①采购人按议价文件要求，供应商按报价文件中承诺及强制执行的国家相关标准、规范要求进行验收。报价文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。 ②供应商所提供的标的必须为原厂原装正品的、全新的、完好无破损的产品，产品应符合国家相关标准、规范等有关质量要求；标的到货安装前，采购人委托具有检验检测资质的第三方机构进行验收，根据议价文件要求及供应商报价文件的承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，采购人有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由供应商负责承担全部赔偿责任和本项目合同金额20%的违约金。供应商如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，所有产生的费用由供应商承担，若核验结果的参数指标不满足议价文件要求及报价文件承诺的指标要求，供应商同时承担虚假竞标的相关法律责任。供应商安装、调试完后七个工作日内采购人委托具有检验检测资质的第三方机构进行二次验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 ③验收其他要求按合同条款执行。 |
| 违约责任 | 1.供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，供应商应向采购人支付合同金额5%违约金并赔偿招标人经济损失。 2.供应商提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由供应商负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因采购人的原因引发的诉讼，由供应商承担全部责任（包括不限于赔偿费、招标人的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，供应商承担后，有权向第三方追偿）。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4.采购人无故延期接受货物、供应商逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：采购人延期付货款的，每天向供应商偿付逾期金额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期金额5%。 5.供应商未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，供应商应每次按本合同合计金额2%向采购人支付违约金。 6.供应商提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由供应商负责，费用从合同价款中扣除，不足另补。 7.供应商其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 |
| 其他商务要求 | 1.供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用，追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 2.供应商应充分考虑供货成本及参数要求，如供应商恶意低价竞争、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物无法满足议价文件及报价文件承诺要求的，采购人有权全部退货，按违约处理，采购人保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，移送司法机关诉诸法律手段，追究供应商的法律责任，由此引发的一切后果由供应商承担。 3.供应商在本次议价活动中提供任何虚假材料，报价文件按无效处理；若供应商成交后，采购人发现供应商提供虚假材料的，供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法 》第55条规定，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 4.报价应包括本次议价范围内所有设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、接口、其他等所涉及到的一切费用及在项目招标中产生的服务费的总和；供应商综合考虑在报价中。 |

注：请供应商认真评估本项目“项目需求和说明”的规定，“▲”均要求提供证明材料并加盖供应商公章，否则被视为不响应。

四、合同主要条款

甲方：（采购人）

乙方：（成交人）

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和乙方承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）乙方提交的报价明细表、技术规格偏离表和售后服务承诺书；

（2）本合同协议书及有关补充资料；

（3）采购文件的条款要求。

第二条合同标的及金额

- 1.合同标的（人民币  元）

| 项目名称 | 单位及数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市人民医院多媒体会议室音频设备升级扩展采购 | 1项 |  |  |

2.合同的总金额为（含税）为：（大写）人民币　　　　　　　　元整（¥   ）。

第三条  质量保证

1.乙方应按招投标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。

2.乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过十二个月的，按厂家规定，“采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，甲方有权进行选择，按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

4.乙方应该开具真实的发票，一旦查出发票作假，自动解除协议并且甲方有权利不支付该笔发票款项。

第五条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的一切风险均由乙方负责。

第六条  交付

1.交货时间：自签订合同后15个日历日内必须全部完成安装调试合格交付使用，地点：广西桂林市甲方指定地点。

2.乙方提供不符合议价、报价文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2.甲方委托具有检验检测资质的第三方机构依据议价文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物分别于安装前和安装后进行验收，符合议价文件技术要求的，给予签收，验收不合格的不予签收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。

5.甲方对验收有异议的，在验收后7个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：桂林市采购人指定地点。

第九条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条  付款方式

合同签订后，自验收合格收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。

第十二条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任（包括不限于赔偿费、甲方的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿）。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付逾期金额1‰违约金，但违约金累计不得超过逾期金额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应每次按本合同合计金额2%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.乙方其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

4.本合同尾部所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包括但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。

第十五条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》及相关法律有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1.议价文件：

2.成交人报价明细表、技术规格偏离表

3.售后服务承诺书

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式伍份，具有同等法律效力，甲方叁份、乙方贰份。

第三章  评分标准

1.价格分……………………………………………………………………………60分

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足议价文件要求且评审报价最低的报价为评审基准价，其价格分为60分。

最低供应商报价金额

（2）供应商价格分 =                                         ×60分

某供应商报价金额

2.技术性能分………………………………………………………………………14分

评委根据采购文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各供应商响应文件的“技术需求”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

（1）技术参数完全满足采购文件要求，且所有技术参数无负偏离的，得4分；

（2）技术参数每有1项优于采购文件要求的，得1分，满分10分；

注：供应商应对照本项目“货物采购需求”注明所报产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”情况时应对应填写偏离情况说明及提供由第三方检验（检测）机构出具的检验（检测）报告复印件，所提供的证明材料均须加供应商公章。否则，供应商响应文件中承诺的相应“正偏离”项不予评定并不计相应得分。

3.技术方案分………………………………………………………………………8分

一档（4分）项目技术设计方案一般，方案描述完整，提供成熟的技术和稳定的解决方案。设计满足用户目前的需求。施工安装方案技术思路明确清晰。安装运维人员少于5人，且具有运行维护能力资质证书少于2人【提供以上相应人员的证书复印件，并提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件】。

二档（6分）项目技术设计方案良好，方案描述详细完整，技术路线设计科学、严谨，提供先进成熟的技术和稳定的系统解决方案。硬件配置科学合理，充分满足或高于用户需求，施工安装方案较详细，技术思路明确清晰，安装运维人员少于8人，且具有运行维护能力资质证书少于4人【提供以上相应人员的证书复印件，并提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件】。

三档（8分）：项目技术设计方案优秀，方案描述详细完整，技术路线设计科学、严谨，提供先进成熟的技术和稳定的系统解决方案。硬件配置科学合理，充分满足或高于用户的需求以及中、短期发展使用要求。施工安装方案较详细，技术思路明确清晰，安装运维人员多于15人，且具有运行维护能力资质证书多于5人（含5人）【提供以上相应人员的证书复印件，并提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的供应商为项目实施人员交纳的社保证明（最近半年至少1个月以上）复印件】。

4.售后服务分………………………………………………………………………8分

一档（4分）：供应商提供的售后服务方案基本满足采购文件需求；

二档（6分）：售后服务方案全面详细、可行性强；对交付期、质保期、响应时间、技术培训、备品备件、故障解决方案等详细描述；有合理的售后服务流程；承诺接到报障电话后在60分钟内响应、24小时内上门解决问题；

三档（8分）：售后服务方案全面详细、科学可行、操控性强；有详细的交付期、质保期、响应时间、技术培训、备品备件、故障解决方案；有合理的售后服务流程；承诺接到报障电话后在60分钟内响应、12小时内上门解决问题；承诺质保期3年以上（含3年）。

5.综合实力与信誉分…………………………………………………………………7分

（1）供应商具有智慧会议系统著作登记证书或者多媒体中央控制系统登记证书的，每个得0.1分，满分0.2分；

（2）供应商通过ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、信息系统运维证书、ISO45001职业健康管理体系认证、ISO/IEC27001信息安全管理体系认证的，每个认证得0.2分，满分0.8分；

（3）技术实力：音频处理器、调音台、抑制器产品制造商需具备专业的售后服务能力，每提供一个具有符合GB/T27922-2011要求的《售后服务管理师》合格证书的专业技术人员得0.4分，满分1.2分（须提供相关证明材料加盖供应商公章）；

（5）音频处理器、调音台、抑制器产品制造商具有CNCA全国认证认可信息公共服务平台可查证，且服务能力达到GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》十星级的服务认证证书，每提供一个得0.4分，满分1.2分（须提供相关证明材料加盖供应商公章）；

（6）音频处理器、调音台、抑制器产品制造商2022年以来获得市级（含市级）以上的工业和信息化局或其他指导推进信息化建设政府部门颁发的荣誉的，每提供一个得0.4分，满分1.2分；

（7）音频处理器、调音台、抑制器产品制造商均具有电子与智能化工程承包二级或以上资质证书的，每提供一个得0.4分，满分1.2分；

（8）音频处理器、调音台、抑制器产品制造商均具有符合第三方检测机构颁发的标准的AAA等级《企业信用等级证书》和资信等级AAA级单位《企业资信等级证书》，每提供一个得0.4分，满分1.2分；须提供相关证明材料加盖供应商公章。

6.业绩分………………………………………………………………………………3分

供应商2022年以来具有同类产品（多媒体会议室系统或广播音响系统）的销售业绩且无不良记录【以中标、成交通知书或签订的销售合同为准】，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的成交的只算一次，每提供1个得1分，满分3分。

7.综合得分＝1+2+3+4+5+6

第四章  报价文件格式

响 应 函 （格式）

致：桂林市人民医院

根据贵方项目，项目名称（编号）##### ，签字代表（姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交报价文件正本一份，副本六份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 一、报价（单位：人民币元）

| 项目名称 | 单位及数量 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市人民医院多媒体会议室音频设备升级扩展采购 | 1项 |  |  |

1.报价应包括本次议价范围内所有设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、接口、其他等所涉及到的一切费用及在项目招标中产生的服务费的总和，供应商应综合考虑在报价中。

2.各供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其报价文件按无效处理。

3.供应商应根据所提供的服务如实填写报价表的各项内容。

4.报价表须由法定代表人、负责人或相应的委托代理人签字或盖章并加盖供应商公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖供应商公章。

二、我方承诺已具备此次议价供应商资格条件。

三、我方已详细了解本项目，将自行承担因对本项目理解不正确或误解而产生的相应后果。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：               邮箱：

办公电话：           传真：

委托代理人联系电话：

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或相应的委托代理人签字：

日期：

法人授权委托书（格式）

致：桂林市人民医院

我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工（姓名）以我方名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的议价采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从  年  月  日起至     年  月 日止。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）签字或盖章：  年  月  日

技术需求响应表

采购项目名称:

采购项目编号：

| 序号 | 需求 名称 | 服务内容 | 响应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议系统主机 | 功能要求（兼容原建设的Itc、V2.15多媒体会议中控系统）： （1）内置高性能DSP处理器，具有音频矩阵、EQ、延时、音量等调节功能。 （2）具有≥4.3英寸全彩触摸屏，可任意触摸操作，查看或设置参数。 （3）至少具备四种单元管理模式：先进先出、正常模式、声控模式、申请模式等。 （4）支持光纤音频输出、同轴音频输出。音频输入接口不少于1路RCA、2路凤凰端子。音频输出接口不少于1路RCA、1路卡侬与TS、16路凤凰端子，卡农和TS端口一体化设计，实现一口多用。 （5）具有消防报警连动触发接口，提供火灾报警信息。 （6）系统具备有线单元热插拔功能，再插上时自动恢复原功能。 （7）系统至少同时具备上位机软件和WEB页面控制系统，可对音频矩阵参数（含EQ、音量、延时器、麦克风灵敏度等）、16通道输出模式切换、开关麦克风同步、语言切换、控制角色分离主机等进行控制。 （8）支持PELCO-D、VISCA等摄像机控制协议，可控制≥10台高清摄像跟踪画面设置，实现自动摄像跟踪。 （9）系统具有发起会议签到、表决、选举、评级、满意度、自定义等功能。 （10）≥16通道角色分离输出模式，有线或无线单元均可独立输出声音，并支持通过录音软件实现每个单元独立录音、同时支持语音转写设备对接实现角色分离 （11）≥16通道相控输出模式，内置nx16音频矩阵处理器，实现16通道分组输出功能，可按任意音量比例，输出到任意通道。 （12）电脑软件支持查看、扫描无线单元的电池电量、WiFi信号等信息，支持一键关闭所有无线单元电源、单独开关某个无线单元。 （13）主控机具有Φ3.5mm耳机监听接口，可配常规耳机使用。 （14）系统支持≥4096只有线会议单元和300只无线会议单元（单台主机支持≥3个AP发射器，1个AP发射器接入100只无线单元）。 （15）系统支持有线、无线混用，合计发言数量≥14只（无线≥6只，有线≥8只）。 （16）支持RS232中控控制，实现单元开关、优先权、音量大小、关机等控制（具体视中控实际设置）。 （17）具备USB录音功能，并有录音状态指示灯。 （18）支持5段EQ调节，且各段频点可调。 （19）具备光纤音频输出。 （20）具备同轴音频输出。 （21）音频频率响应：80~16KHz （22）动态范围：＞80dB （23）主机电源：220V AC （24）总谐波失真：＜1% （25）静态功耗：≤30W （26）最大输出功率：≥200W |  |  |
| 2 | 无线WIFI代表话筒 | （1）功能要求（兼容原建设的Itc、V2.15多媒体会议中控系统）： ①IPS高清彩色触摸屏≥4.3寸，具有自定义电子铭牌功能，可实现显示姓名或消息显示，显示单元状态、当前时间、发言时间、实时信号强度和电池电量等信息； ②话筒单元采样率≥48kHz； ③单元开机连接时间≤5秒； ④具有智能检测故障功能，提示用户AP故障、主机通信故障、信号强度过低等情况； ⑤具有发言计时和定时发言功能； ⑥可通过PC软件调节声控灵敏度及关闭时间； ⑦具有≥5段EQ音效调节功能； ⑧支持签到表决功能，通过PC软件设置并发起签到； ⑨采用128位AES加密技术，支持 WPA/WPA2 无线安全技术，防止窃听和非授权访问，提供更高的会议系统机密性； ⑩采用无线5G WIFI传输技术，干扰少，高带宽； ⑪内置锂电池，电池容量支持≥8个小时发言； ⑫采用标准的TYPE-C充电口，具备快充功能（18W）同时兼容普通充（5W）； ⑬支持通过TYPE-C口进行UI程序升级； ⑭具有实时智能会议纪要功能显示当前发言内容； ⑮终端具备多背景色、屏保可以选择，支持定制客户背景； ⑯具USB接口，可对手机进行充电。 （2）技术参数： ①类型:ECM电容式； ②咪芯规格：约Φ14mm； ③指向性:超心形； ④音频频率响应:80Hz~16KHz； ⑤THD:＜1%； ⑥供电方式 ：≥6500毫安锂电池供电； ⑦充电方式：支持TYPE-C接口连接充电器充电； ⑧发言模式工作时长：≥8小时； ⑨签到功能 ：支持按键签到； ⑩无线频率范围：5.15GHz~5.85GHz； ⑪颜色:黑灰色； ⑫指示灯：红色； ⑬安装方式:桌面式； ⑭咪杆长度及颜色:≥220mm方管，黑色。 |  |  |
| 3 | 无线数字AP发射器 | （1）功能要求： ①兼容802.11a/ an / ac /Wave 2等，支持MU-MIMO，允许AP同时接收多个终端发送数据，整机最大传输速率≥1.601Gbps； ②支持OFDMA空间复用技术和1024QAM调制解调算法； ③上行链路采用千兆以太网端口； ④通过虚拟无线接入点（Virtual AP）技术，最多可提供32个ESSID，不同SSID之间互相隔离的，可以对使用相同SSID的子网或同一个VLAN下进行终端二层隔离。 （2）技术参数： ①以太网口≥1个； ②PoE：支持802.3at/bt以太网供电标准； ③发射功率：≤20dBm； ④功耗：＜15W； ⑤天线：内置矩阵式智能天线； ⑥复位/恢复出厂设置：支持； ⑦状态指示灯：1个（正常上线：常亮，未激活：闪烁，设备上电异常：系统灯灭）； ⑧工作/存储温度：0℃～45℃； ⑨工作/存储湿度：10%～90%RH； ⑩防护等级：IP41。 |  |  |
| 4 | 无线会议系统充电器 | 功能要求： ①灰色铝合金机身，配置大功率强劲电源，配备12V/7.5A大功率电源；区分独立开关，具备工作状态指示灯。 ②多重安全保护，内置智能过压、过流安全保护机制。 ③合理的间距设计，插拔不冲突。 |  |  |
| 5 | 物联网演出无线话筒 | 功能要求（兼容原建设的Itc、V2.15多媒体会议中控系统）： ①RJ45接口连接互联网，通过TCP/IP协议可对接到物联网平台，进行多频段设备集中控制、状态显示、设备名称自定义、无干扰频率一键部署等。 ②支持通过PC、平板客户端软件对多频段设备进行集中管控，自定义设备名称、通道名称、自定义排序，无干扰频率一键下发至在线设备，并支持设备加减锁、通道静音控制、接收模式选择、预设群组和通道选择、自定义频率、输出音量设置、静噪设置等，并支持通道射频、音频、发射器电量等实时监测。 ③PC、平板客户端软件适配windows、安卓、鸿蒙等常用系统；将频谱测试与无线传输系统高效结合和互动，图形化实时监测当前环境射频详情，并自动筛选不受干扰的频点，实现无线系统的稳定运行； ④使用EIA标准金属机箱，采用天线分集式接收线路、CPU控制+导频AP识别功能，使用距离支持达到80米及以上； ⑤频率调节采用无互调干扰群组预设、用户自定义调节等方式，单机≥2000个频率可供客户调节； ⑥具备≥4.6寸LCD显示屏，可显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等信息； ⑦各通道支持SQ(降噪)六档独立调节； ⑧接收机内置开关电源，由AC 220V市电直接供电，并支持电源环出功能； ⑨接收机天线座提供偏置电压，可连接有源对数周期天线提升接收距离和信号质量。并支持射频级联功能，无需天线分配器即可实现≤8套叠机使用。 ⑩具有3个XLR平衡输出、4个TNC-K天线端口、1个RJ45网口，MIC/LINE输出切换开关； ⑪通道数量：两通道、接收频率范围：UHF530.000-690.000MHz（常规 530.000MHz-580.000MHz）、音频频率响应（线路）：40Hz-18KHz、总谐波失真（THD+N）:≤0.5%(10mV@1kHz)、延迟：≤5ms（典型值）、最大频偏：±45KHz、最大输出电平：≥+10dBV、动态范围：≥100dBA、最大声压级：≥134dB spl； ⑫发射器采用动圈式拾音头、指向性：超心形、载波功率：两档可调、音频增益：五档可调、显示方式：TFT多色显示、电源：2×AA碱性电池、连续工作时间：约8小时（发射器为高功率）。 |  |  |
| 6 | 线材 | 要求从控制室布置网线、控制线等到主席台，以及安装所需的网线、音频线等； |  |  |
| 7 | 专业功放 | （1）功能要求： ①1U机箱设计，要求体积小，重量轻。 ②采用最新D类数字功放设计方案，失真小，效率高。 ③电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波，达到绿色电源标准。 ④智能削峰限幅器，控制功率模块及扬声器系统在安全范围内工作。 ⑤标准XLR输入接口，和LINK输出口。 ⑥开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 ⑦智能控制强制散热设计，风机噪音小，散热效率高。 ⑧具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 （2）技术参数： ①输出功率：立体声@8Ω：350W×2；立体声@4Ω：600W×2 ②输入灵敏度：2.2dBu(1V)、输入阻抗：10KΩ ③频率响应(@1W功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω ④THD+N(@1/8功率下) ：≤0.01%；分离度(@1KHz) ：≥80dB ⑤阻尼系数(@1KHz) ：≥200@ 8 ohms ；信噪比（A计权）：≥93dB ⑥输入电压：220V/50Hz；整机功耗：200W |  |  |
| 8 | 天线分配器 | （1）具有≥2个信号输入接口，支持接收天线信号，实现放大射频信号的效果。 （2）具有≥8个天线信号输出接口，支持将一对天线分频至4台（一拖二）接收机达到扩展无线话筒系统的目的；支持放大射频信号，补偿因信号功率被分至多个输出而造成的插入损耗，保障设备稳定性。 （3）具有≥2个天线级联接口；支持无限制级联分配器，实现放大射频信号扩展无线话筒天线目的。 （4）具有≥4个直流电源接口，支持给≥4台接收机提供供电。 技术参数： ①频率范围：470-950MHZ。 ②总增益：10dB。 ③输入/出阻抗：50Ω。 ④天线供电：9V。 ⑤信号输入接口：至少具备BNC接口×2。 ⑥信号输出接口：至少具备BNC接口×8。 ⑦信号级联接口：至少具备BNC接口×2。 ⑧直流输出接口：至少具备12V DC/3A（MAX）×4 组 中央点为正极。 ⑨电源：12V DC/3A。 ⑩连接器端口：BNC。 |  |  |
| 9 | 话筒天线 | （1）频率范围：470～950MHz。 （2）最大增益：8.0dBi。 （3）电压驻波比：≤2.0。 （4）极化方式：线极化。 （5）输入阻抗：50Ω。 （6）接头型号：BNC 接头。 （7）工作温度：-30～+60℃。 （8）放大器OIP3：＞25dBm （9）指向性：180°指向 （10）供电电压：DC 8～12V |  |  |
| 10 | 音频处理器 | （1）后面板具有≥8路线路音频凤凰端子平衡输入接口（具有48V幻象供电）、≥8路线路音频凤凰端子平衡输出接口、≥1个拨码开关、≥1个RJ45接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口、≥8个可编程GPIO控制接口、≥1个接地柱；前面板具有≥2.0英寸 IPS 真彩显示屏、≥1个编码旋钮、≥1个USB存储设备接口。 ▲（2）输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、闪避器、AGC自动增益、AM自动混音功能（门限式、增益共享式）、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除、音频矩阵；输出通道支持均衡器（≥12段参量均衡、可选10/15/31段图示均衡器可调，图示均衡器可用于单独调节带宽）、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器；基于啸叫检测门限更新法，具有移频+陷波组合反馈抑制，可以使用≥24个可编程陷波点，可自由分配动态/静态点，自动/手动切换。（供应商于报价文件中必须提供功能截图佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） （3）具有矩阵增益调节功能，每个输入通道参与混音的增益可调，增益调节范围同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备跨平台软件，可运行的操作系统≥8种，包括Windows7/10/11、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、macOS系统、统信UOS、Ubuntu桌面版操作系统。 （4）产品具有PC客户端、手机移动端、安卓平板端不同控制方式，可以通同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备，并实现多端数据的同步。 （5）同时登入APP软件、PC客户端同时连接设备音，增益，场景。IPS屏幕能够显示IP地址，输入和输出通道的实时电平。 （6）具有设备定位功能，客户端一键定位局域网内同类设备，被定位的设备会显示定位信息。 （7）设备具有统一集中控制功能，支持≥65535台设备通过软件集中控制。 ▲（8）音频处理器软件可融入会议音频综合管理平台实现音频设备统一管理，平台可扫描数字会议主机、音频处理器、混音器、抑制器、功放类产品在线情况，同款产品多台在线设备也可扫描，并显示设备硬件名称、硬件IP地址、在线、离线状态信息；具备一键上传配置信息至云端或保存本地进行备份和一键还原配置信息功能。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的功能截图佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） |  |  |
| 11 | 抑制器 | （1）高性能DSP处理，≥40-bit DPS处理器（400兆主频），提供≥32-bit/48kHz卓越的高品质声音。 ▲（2）采用“陷波”+“移频”双方式进行反馈抑制。陷波器提供12固定点+12动态点。高精度移频，范围≥-10Hz到10Hz。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的界面截图佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） （3）均衡器支持≥31段图示均衡器和8段参量均衡器。 （4）分频器至少支持巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利等类型及多种倍频程。 （5）配备一个≥2英寸IPS真彩显示屏。支持中英文切换显示。 （6）配备≥48个陷波器状态LED指示灯实时显示，每通道≥12个静态+≥12个动态陷波器。 （7）具有双通道直通，一键重置陷波点配置功能。 （8）支持≥4个场景切换。 （9）支持设备定位功能、断电自动保护记忆功能。 （10）输入通道及插座≥2路XLR与TRS多功能座模拟输入；输出通道及插座≥2路XLR公座+≥2路TRS公座模拟输出。 |  |  |
| 12 | 机架调音台 | ▲（1）机架式调音台≤3U，便于现场安装；前面板具有≥7英寸电容多点触控屏，触控屏具有调节各输入输出通道音量、均衡器、压缩器、噪声门参数功能；可存储≥99个自定义场景模式功能，便于不同场景快速调用。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的产品图片佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） ▲（2）触控屏具有系统设置功能，可查看设备名称、DSP版本、MCU版本、软件版本、系统版本、CPU温度、运行时间、USB连接状态，可自定义蓝牙名称，可设置RS485的波特率，设置软件界面显示中文或英文，选择固件升级程序，开启面板锁屏，恢复出厂设置功能。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的软件界面图片佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） （3）输入通道具有：≥12路平衡XLR输入通道、≥2路线路立体声输入通道（≥4个输入）、≥1路USB立体声输入通道（≥2个输入）、≥1路同轴输入通道、≥1路数字光纤输入通道、≥1路蓝牙音频输入通道；输出通道具有：≥8路AUX输出（XLR接口）、≥1路Main L/R 主输出 (XLR接口)、≥1路监听输出、≥1路AES数字信号输出（XLR接口）、≥1路同轴信号输出。 （4）具有≥12路平衡XLR麦克风输入通道和≥2路线路立体声输入通道，平衡XLR麦克风输入通道支持独立控制48V幻象功能。 （5）设备配备≥1路USB录音和播放接口，支持多种音频格式播放，包括MP3、M4A、M4R、MP2、AMR、AAC、WMA，以及WAV和FLAC等无损音乐格式，并支持无损WAV格式的录制。支持通过设备软件界面自定义USB播放和录制功能设置，支持上一曲、下一曲、循环播放、单曲循环、随机播放模式，播放、录制音量控制在软件界面采用仿真调音台推杆控制技术，并可设置播放的音量值在-72dB~﹢12dB可调。 （6）具有≥1个RJ45网络接口和≥1个WIFI/蓝牙音频输入接口，支持通过有线网络接口或无线WiFi与PC电脑、安卓平板建立连接；用户可以通过Windows客户端软件或安卓平板客户端软件来控制设备；设备内置蓝牙模块还允许与手机通过蓝牙方式建立连接，实现音频传输。 （7）具有≥1路RS485接口控制，支持通过此接口发送串口指令进行远程的中控控制。 （8）每路输入通道具有≥12段参量均衡器、高低通滤波器、压缩器、噪声门、极性、延时器音频处理功能；每路输出通道具有≥12段参量均衡器/31段图示均衡器、高低通滤波器、限幅器、延时器、反馈抑制器音频处理功能。 （9）内置有≥4个DCA编组和≥6个SUB编组，通过将多个音源通道组合在一起，提供了方便高效的方式来管理和调整通道的音量，且面板配备了≥四个DCA编组旋钮，无需切换到DCA编组界面即可调节DCA编组的音量。 （10）IN1-12、ST1、ST2输入通道内置有压缩器功能，压缩信号的动态范围，常用于压缩输出信号的大小。还内置有噪声门功能，可以有效消除设备白噪声。 （11）IN1-12支持通道联调和通道复制功能，可调节多个相同通道参数，减少重复操作 （12）每个输出通道具有延时功能，支持≥2000ms延时调整，用于调整各路输出信号延时，保证各路音频信号音频的同步性。 （13）每个输出通道具有限幅器功能，限制输出信号的大小，防止信号过大损坏扩声设备。 （14）每个输出通道具有反馈抑制功能，有陷波、移频、动态/固定（24个点）模式设定。 （15）内置双引擎专业效果（FX）处理器，双通道输出，具有延时、合唱、混响等≥17种效果模式：效果模式包括REVERB(混响)、GATE_REVERB(门限混响)、DOUBLING(叠加)、MONO_DELAY(单声道延迟)、STEREO_DELAY(立体声延迟)、PING_PONG_DELAY(兵乓延迟)、ECHO(回声)、SLAP_DELAY(节拍延迟)、TAPE_DELAY(磁带延迟)、CHORUS(合唱)、TREMOLO(颤音)、WAHWAH(哇音)、PHASER(移相)、SHIFTER(移位)、DISTORTION(失真)、EARLY REFLECTION(早期反射)、MODULATION_DELAY(调制延迟)，可以独立调节干湿比、延时、回声、音色、衰减、空间、前反射等参数。 （16）支持≥6组自动混音功能，可选择要混音的通道和发送的通道，增益共享，门限混音等混音模式。 ▲（17）具备C/S架构管理软件和Android平板移动端软件；客户端软件可运行在Windows7/10/11、苹果macOS系统、银河麒麟桌面操作系统（兆芯版）、银河麒麟桌面操作系统（飞腾版）、统信UOS、Ubuntu操作系统；Android平板移动端软件可运行在Android 7.0及以上系统及鸿蒙OS 4.0及以下系统。（供应商于报价文件中必须提供所竞产品具备本项功能的软件界面图片佐证并加盖供应商公章，否则作无效处理） |  |  |
| 13 | 机柜 | （1）42U机柜，600*600*2055mm （2）8口PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×2,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×40，内六角扳手×1 |  |  |
| 14 | 电源管理器 | （1）额定输出电压：AC~220V50Hz （2）额定输出电流：30A （3）可控制电源：8路 （4）每路动作延时时间：1秒 （5）供电电源：VAC，220V50/60Hz，30A （6）单路额定输出电源：10A |  |  |
| 15 | 音频连接线 | （1）1.8米、5米、BNC头等各种安装需要的音频线及线材等。 （2）6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材。 |  |  |
| 16 | 技术实施费 | 包含8楼、2楼会议室所有音频设备扩展升级安装、布线施工、调试、迁移2套无线话筒等放大器装置，机柜重新做标识等。 |  |  |

注：请供应商认真评估本项目“项目需求和说明”的规定，“▲”均要求提供证明材料并加盖供应商公章，否则被视为不响应。

商务需求响应表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 服务要求 | 服务要求内容 | 响应内容 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商资质 | 1.国内注册【依法在市场监督管理部门（或行政审批部门）登记注册】的，具备合法资格的供应商； 2.参加本议价采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 3.本项目不接受在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、严重违法失信行为记录名单的供应商参与报价； 4.本项目不接受联合体参与报价。 |  |  |
| 交货期及地点 | 1.交货期：自签订合同后15个日历日内必须全部完成安装调试合格交付使用。 2.交货地点：广西桂林市采购人院内指定地点。 |  |  |
| 付款方式 | 合同签订后，自验收合格收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。 |  |  |
| 质量要求及验收标准 | 1.质量要求：供应商所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态的产品，产品应符合相关国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范等有关质量标准及制造厂家合格产品的厂质量标准；货物到货交付时，采购人于现场根据议价文件要求及报价文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，采购人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 2.验收标准： ①采购人按议价文件要求，供应商按报价文件中承诺及强制执行的国家相关标准、规范要求进行验收。报价文件承诺必须是真实、有效的响应和承诺。 ②供应商所提供的标的必须为原厂原装正品的、全新的、完好无破损的产品，产品应符合国家相关标准、规范等有关质量要求；标的到货安装前，采购人委托具有检验检测资质的第三方机构进行验收，根据议价文件要求及供应商报价文件的承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，不予验收，采购人有权解除合同，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由供应商负责承担全部赔偿责任和本项目合同金额20%的违约金。供应商如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，所有产生的费用由供应商承担，若核验结果的参数指标不满足议价文件要求及报价文件承诺的指标要求，供应商同时承担虚假竞标的相关法律责任。供应商安装、调试完后七个工作日内采购人委托具有检验检测资质的第三方机构进行二次验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 ③验收其他要求按合同条款执行。 |  |  |
| 违约责任 | 1.供应商所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，供应商应向采购人支付合同金额5%违约金并赔偿招标人经济损失。 2.供应商提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由供应商负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因采购人的原因引发的诉讼，由供应商承担全部责任（包括不限于赔偿费、招标人的经济损失费、律师费、仲裁费、诉讼费等费用，供应商承担后，有权向第三方追偿）。 3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。 4.采购人无故延期接受货物、供应商逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3‰违约金，但违约金额不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：采购人延期付货款的，每天向供应商偿付逾期金额1‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期金额5%。 5.供应商未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，供应商应每次按本合同合计金额2%向采购人支付违约金。 6.供应商提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由供应商负责，费用从合同价款中扣除，不足另补。 7.供应商其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。 |  |  |
| 其他商务要求 | 1.供应商应保证针对本项目的货物涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用，追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由供应商承担。 2.供应商应充分考虑供货成本及参数要求，如供应商恶意低价竞争、且成交后无法按要求提供货物或者所供货物无法满足议价文件及报价文件承诺要求的，采购人有权全部退货，按违约处理，采购人保留因耽误采购人使用时间造成的损失进行赔偿的权利，移送司法机关诉诸法律手段，追究供应商的法律责任，由此引发的一切后果由供应商承担。 3.供应商在本次议价活动中提供任何虚假材料，报价文件按无效处理；若供应商成交后，采购人发现供应商提供虚假材料的，供应商须按照《中华人民共和国消费者权益保护法 》第55条规定，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。 4.报价应包括本次议价范围内所有设备价款、设备随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、到位安装、安装所需辅材、调试、检验、维护、培训、接口、其他等所涉及到的一切费用及在项目招标中产生的服务费的总和；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |

供应商根据评分标准提供其他材料