无创连续心排监测仪参数

1.基于谐振频率法技术

2.基础参数:心排量CO;心指数每出量SV;每搏输出量指数SVI;每限搏输出变异 SVV等

3.计算参数:收缩压 SBP、舒张压DBP;平均动脉压MAP;血氧饱和度Sp02;等

4. 具有多种显示模式:仪表盘视图;柱状图视图;趋势图视图;表格视图等

5.至少具有1条ECG波形和1条RF波形

6.多种参数可切换显示;多种参数柱状图显示;多种趋势波形滚动显示等

7.具有23.8英寸彩色液晶显示器,分辨率可达1920X1080;能够触控操作

8.可自定义显示参数

9.适用于成人、小儿以及新生儿

10.可以用PLR(被动抬腿)实验来快速测定(约6分钟)液体反应,具有PLR(被动抬

腿)数据自动报告,结果大于12%为有液体反应,小于12%无液体反应

11.可以进行快速补液实验,用于评估患者的液体反应性。在测试期间,对患者施加液体

推注。可自由设置推注液体量(补液量)、持续时间及补液类型。软件记录并显示每搏

输出量的变更

12.可电池供电,电池供电时间:约7小时(充满时)

13.可有线和蓝牙模式监测

14.测试数据更新周期分每1秒,4秒,等5种

15.可直接打印患者报告;报告为PDF格式或EXCEL文档格式

16.供电方式:通过 USB 供电或锂电池供电