| 产品名称 | 产品技术参数 |
| --- | --- |
| 一体式手术镜1（宫腔内窥镜及附件） | 1.规格：Fr16 × 30° 2.视向角：30° 3.视场角：≥62° 4.角分辨力: 4.0 C/(°) 5.分辨率：≥13 lp/mm 6.有效景深范围: 2-130mm 7.最大插入部外径：≤Fr17.5 8.工作长度：206mm±3% 9.器械通道最小宽度：≥φ2.2mm 10.注、排液通道孔径：≥φ1.5mm 11.颜色分辨能力和色还原性：显色指数≥93 12.视场质量: 清晰、圆整、无（坏点、划痕、麻点、附着物）、无（重影、鬼影、闪烁、可见杂质、气泡）, 在工作距离处照明光斑充满视场，无明显的亮暗分界线 13.材质：与患者接触部件所用的金属材料为YY/T 0294. 1-2016中的06Cr19Ni10 牌号钢 14.耐腐蚀性能: 按YY/T 0149-2006中沸水试验法进行试验，符合b级要求 15.将内窥镜整合入操作器内窥镜通道内，镜鞘一体，有效的加强了内窥镜的机械强度，使其更不易折弯损坏。鞘体可以旋转，增加手术的方便性 16.插入部分横截面形状采用泪滴状设计，符合人体解剖，减少无效操作空间 17.器械入口端采用双重密封结构，保证器械在插入和退出时均具有良好的密封性 18.双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道。且与手术器械紧密包裹，持续维持其良好密封性。 19.器械插入部位设有喇叭形导向结构，使器械进出更顺畅，无阻滞现象 20.操作器器械操作通道宽度不小于2.2mm，使工作时出水量大大增加，使手术视野更清晰 21.配套手术器械能顺利通过器械通道，器械头部端位于视场内 进水接头和出水接头可以360°旋转，手术时可任意选择一不干涉操作的方向，镜子主体可拆卸，清洗消毒更彻底 *22.操作器械Φ2.2*380（mm）±10%，旋转性能：带转轮能使器械头端在360°内转动自如 |
| 一体式手术镜2（宫腔内窥镜及附件） | - 用于宫腔疾病的治疗，包括子宫肌瘤、息肉、粘连、畸形以及异物残留等； - 具有7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作； - 超广角镜头，视场角90°； - 视向角22°、景深3mm-100mm； - 插入部工作长度200mm，插入部最大宽度5.4mm，免扩宫； - 插入部前端为圆滑无创设计，减少对宫颈口的损伤，方便进入宫腔； - 可配备多种器械，包括剪刀、活检钳、异物钳等； - 镜鞘一体，含无创末端，与内窥镜联体设计，镜体更细，进出水更通畅； - 器械插入口为喇叭形，方便器械进入； - 密封帽内置，双层医用硅胶致密密封防漏水设计，自动闭合操作通道； - 器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔； - 进出水口可根据手术需求360°旋转，防止水路管缠绕。方便医生操作。避免宫颈口损伤； - 可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌（Autoclav）标识； - 产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB/T9706.218-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优； - 宫腔镜与摄像主机为同一品牌，光路入瞳位置与摄像系统更加匹配，获得最佳手术视野，且便于统一售后服务。 |
| 宫腔镜冷刀剪刀 | 1.操作器械Φ3（mm）±10% 2.旋转性能：转轮能使器械头端在360°内转动自如。 |
| 抓钳 | 1.操作器械Φ3（mm）±10% 2.旋转性能：转轮能使器械头端在360°内转动自如。 |
| 宫腔镜电针 | 手术电极随操作器的运动部分移动到远端位置时，其头端应位于内窥镜可观察到的范围以内。手术电极可以高温高压灭菌，可多次反复使用。 |
| 肌瘤粉碎器电击 | 1.手持电机内芯，匹配现有手持电机用子宫肌瘤粉碎手术。 |
| 宫腔内检查镜外鞘 | Φ4（mm）一体式鞘套 |
| 膨宫管 | 1.用于内窥镜子宫膨腔使用 |
| 宫腔冷刀系统分离钳 | 1.操作器械Φ3（mm）±10% 2.旋转性能：转轮能使器械头端在360°内转动自如。 |
| 宫腔冷刀系统分离剪 | 1.操作器械Φ3（mm）±10% 2.旋转性能：转轮能使器械头端在360°内转动自如。 |