便携式彩色多普勒超声诊断系统

1.1.≥15寸无缝纯平投射式电容屏

1.2.机器内置≥3个探头接口，全激活

1.3. USB 3.0接口≥3个

1.4.主机重量≤8Kg

1.5.宽带频移谐波成像

1.6.组织特异性成像

1.7.空间复合成像，级别可视可调

1.8.斑点抑制功能，级别可视可调

1.9.彩色多普勒成像：彩色多普勒、能量多普勒、方向性能量多普勒模式

1.10.频谱多普勒成像：脉冲多普勒成像、高脉冲多普勒成像

1.11.支持线阵探头偏转扫描，偏转角度≥15 度，可增强穿刺针的显影

1.12.扩展成像

1.13.实时双幅对比成像

1.14.一键自动优化（应用于二维、彩色及频谱模式）

1.15.全屏放大、局部放大

1.16.回波增强功能

1.17.智能血流跟踪（取样框自动追踪血管位置，取样框角度自动偏转）

1.18.具备锁屏功能

1.19.具备腹部、心脏、血管、小器官，神经测量软件包

1.20.触摸屏支持注释、常规测量、频谱包络测量的、图像浏览等

1.21.具备穿刺针增强功能：根据穿刺针位置自动校正声束偏转角度，支持双幅实时对比显示增强前后效果，支持线阵和凸阵探头

1.22.≥120种体位图

1.23.支持DICOM 3.0图像传输协议

1.24.具有即时图像获取功能，通过专属传输协议，超声机器一键快捷分享图像到终端设备(手机/电脑/平板 )，可应用于会诊、质控、病例研讨等。

1.25.同时支持中文和英语，包括键盘输入、注释、操作面板等

1.26.内置超声教学软件，提供解剖图谱，标准的超声图像，扫查位置参考图，覆盖神经、腹部、甲状腺、乳腺、等应用

1.27.智能追踪探头信息，探头内置记忆芯片，可自动记录设备序列号等信息，自动写入病例，便于设备管理与追溯

2.测量/分析和报告

2.1.常规测量

距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量

2.2.多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

2.3.全科测量包，自动生成报告（包括：急诊、神经、肌骨、腹部、小器官、血管）

3.数据存储及连通

3.1.支持向后存储和向前存储，存储时间可调(向后存储≥380秒；向前存储≥100秒)

3.2. 支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成扫描。直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。

3.3.单帧图像格式包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧

3.4.电影格式包括： AVI、MP4

3.5.存储空间：≥120GB 固态硬盘

3.6.具备有线网络接口和无线网络连接

3.7.支持iStorage网络存储

4. 二维灰阶成像模式

4.1.发射、接收通道≥1024，多倍信号并行处理

4.2.扫描线：每帧线密度≥512超声线

4.3.发射声束聚焦：发射≥6段

4.4.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

4.5.最大显示深度:≥38cm

4.6.最大帧率: ≥800 帧/秒

4.7. TGC: ≥8段

4.8.动态范围: ≥220dB

4.9.增益调节: B/M/D分别独立可调

4.10.伪彩图谱: ≥8种

5.彩色多普勒成像

5.1.取样框偏转: ≥±25度 (线阵探头)

5.2.最大帧率: ≥300 帧/秒

5.3.具备B模式和彩色取样框同宽显示功能

6.探头规格

6.1.探头配置：按键线阵探头1把、超高频线阵探头1把

6.2.宽带变频：所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，频率≥3段，可视可调

6.3.最大有效阵元数≥192阵元

6.4.超高频线阵探头：频率范围: 6.0- 21 MHz

6.5.线阵探头：频率范围: 	3.0-10 MHz，支持扩展成像功能

6.6.穿刺引导：凸阵探头和线阵探头具备多角度穿刺引导功能

7.外设和附件

7.1.具备专用台车，台车包含耦合剂杯套组、储物篮、打印机架、AC电源及电源线、辅助输出电源线、纸巾架等

7.2.专用台车支持手动升降（非电动升降），在断电状态下和推行中，均可快捷调节台车高度，适应各种使用场景。

7.3.支持电源卷线器