脉冲磁场治疗仪参数

- 双通道主机；

- 适用于减围塑形；

- 刺激线圈最大磁感应强度≤6T；

- 刺激强度0-100%可调，步进1%；

- 最大重复脉冲频率≥100Hz；

- 配套压力配件，能够实时监测肌肉收缩状态，保证疗效；

- 能自动调节刺激强度，避免患者耐受，确保疗效；

- 能智能强度调节方案，根据不同用户，自动适配调节不同强度；

- 可通过软件实时监测线圈温度，具有温度保护功能，当刺激线圈温度超过40℃，脉冲磁场治疗仪会自动停止刺激；

- 自动屏幕升降功能，根据不同用户的惯用操作姿势，可选择不同的屏幕角度；

- 液体循环冷却系统；

- 可查看肌肉收缩率；

- 内置腹部和臀部标准治疗方案；

- 实际记录累计的电源电容计数；

- 方案可自定义编辑，频率、刺激时间等参数可调，满足更多临床需求；

- 设备支持一键开机，仅一个开机按钮一键治疗，操作便捷；

- 设备使用寿命10年；

- 治疗评估报告功能：可查看单次治疗的评估报告；

- 腹部专用弧形单线圈满足正反双面不同强度（选配臀部拍头）；

- 治疗管理小程序，可进行形体分析；