台式计算机采购-需求参数

1.技术参数

| 序号 | 货物名称 | 主要技术参数及性能（配置）要求 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 预算单价（元） | 汇总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机1 | 一、主机硬件参数 1.CPU：Intel十三代 Core i5-13420H处理器或以上，主频≥2.1GHz 、≥8核处理器12线程，三级缓存≥12MB。 2. 主板：Intel SoC。 3. 内存：8GB DDR4 3200MT/s内存或以上。最大可支持拓展64GB。 4. 硬盘：≥256GB M.2 NVMe SSD硬盘,≥1TB HDD硬盘。 5.支持拓展9.5mm标准光驱。 6. 支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。 7. 集成标准声卡。 8. USB有线键盘、鼠标。 9.前置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen1）；USB2.0≥2个；TypeC≥1个（支持USB 3.2 Gen1）；音频输入≥1个，音频输出≥1个。 ★10.关机状态下，支持≥2个前置USB端口对外供电；前置面板音频输出接口采用四段式接口，兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换。（提供国家认可的第三方认证（检测）机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 11.后置面板：USB3.0≥2个（USB 3.2 Gen2）；USB2.0≥2个；HDMI输出≥1；VGA输出≥1；音频输入≥1；音频输出≥1；RJ45≥1。 ▲12.内部插槽：PCIEX16接口≥1个（支持拓展独立显卡）；PCIEX1接口≥1个；M.2接口≥2个；SATA接口≥1个。（提供国家认可的第三方认证（检测）机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 13.机箱体积：≤8L，电源功率：≤180W。 ★14. 可通过物理按键实现系统一键还原。（提供国家认可的第三方认证（检测）机构所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） 二、显示器 1.≥23.8显示屏幕，分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥250nit； 2.支持VGA≥1，HDMI≥1； 3.显示屏幕sRGB色域覆盖率≥99%； ▲4.对比度≥1000:1，屏幕刷新率≥100Hz，响应时间≤8ms；（竞标时响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告） 5.可视角度≥178°； ★6.显示屏分别提供标准模式、炫彩模式、护眼模式、阅读模式选项；（竞标时响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告） 7.上左右边框≤3.6mm，下边框≤16.6mm，屏占比≥92%； 三、终端应用软件 1.登录方式：支持帐号/密码和手机微信扫码两种登录方式。用户首次登录时绑定微信ID与帐号的对应关系。 2.设备运行状态：能查看当前设备的内存、CPU、硬盘、系统盘、网速的实时占用状态信息。 ▲3.文件发送：支持一次发送单个或多个文件给多个接收端软件。接收端离线时文件能够暂存在云端，在线后可进行自动下载。支持发送图片、视频、文档等类型的文件，支持查看发送进度。 4.文件列表：接收到新文件时有提示新文件；支持查看当前已接收的文件列表；可对文件进行下载或打开操作；支持自动清理超过14天的文件，可对自己的文件夹的图标颜色和命名进行个性化设置。 5.预览：能够在线预览图片、音视频、文档；支持预览的格式，包括但不限于：图片：BMP、GIF、JPE、JPEG、JPG、PNG；音频：WAV、MP3、OGG；视频：3GP、F4V、M4V、MP4、OGV、MOV；文档：DOC、DOCX、PDF、PPT、XLS、XLSX。 6.发送到接收端：用户可在云盘中把多个文件发送至接收端软件中，发送的文件不限格式，接收端软件自动下载该文件。 ▲7.快捷打开：终端应用软件具备桌面快捷操作栏功能，固定在桌面，可具备展示用户添加的应用、网站和组件，点击后即可快速打开。支持在终端应用软件内打开包含文件发送、设备信息等功能的快捷方式；并支持支持在软件内切换、关闭标签；能对窗口进行最小化、最大化、关闭。 8.移动：终端应用软件支持用户将固定在桌面上的快捷操作栏拖动到屏幕的任意位置，当用户拖动快捷操作栏靠近屏幕边缘时会自动收到侧边；鼠标悬浮在侧边的时候，会弹出该快捷操作栏，再次拖动快捷操作栏会取消收起。 9.截屏：支持自定义框选屏幕的内容；截取的内容支持画笔标注，支持选择画笔粗细和画笔颜色；支持识别出截取的文字内容，并能对文字进行复制；支持保存截图到电脑本地或者快速发送到接收端软件中；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置；支持快捷键唤起截图功能。 10.长截图：支持长截图功能，可通过滚动鼠标滚轮方式对可截取区域进行长截图，截取完毕后，支持保存截图到电脑本地；支持保存截图到剪切板，并能粘贴到目标位置。（竞标时响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告） 11.PDF格式转化：通过终端应用内置PDF格式转换功能，支持对PDF的文件进行转换格式，转换为XLSX、DOCX、PPT;转换后文件内容的排布与源PDF保持基本一致；支持对转换后的文件进行编辑，包括(编辑文本、编辑表格);转换后支持下载文件至电脑本地。 ▲12.图片转格式：支持对图片进行格式转换，图片原始格式为bmp、jpg、jpeg、png、webp;转换为jpg、png;转换后支持下载图片到电脑本地。 13.提取文字：支持对图片进行在线文字识别，识别后支持对文字进行复制。 ▲14.智能抠图：支持通过本地上传图片、复制粘贴图片（包括但不限于直接从网页、本地资源管理器中可复制的图片资源）、手机拍照上传的方式上传图片，通过对图片进行智能识别主体并抠图得到图片中的主体，支持扣取纯色背景、复杂背景的图片。 ★15.清除笔迹：支持通过本地上传图片、复制粘贴图片（包括但不限于直接从网页、本地资源管理器中可复制的图片资源）、手机拍照上传的方式上传图片，通过对图片中书写的笔迹进行识别，可清除图片中手写的笔迹，支持清除的笔迹包括不限于手写的字母、手写的汉字、手写的图形、手写的符号。（竞标时响应文件中须出具检验结果符合或者优于以该参数的国家认可的第三方认证（检测）机构出具的带有CMA或CNAS标志的检测报告） ▲16.内容总结：支持对格式为txt、html、doc、docx、csv、xlsx、pdf进行大模型识别并进行内容总结，总结后的内容可复制，并可根据总结内容自动生成思维导图，思维导图可以编辑。 ▲17.快速剪辑：支持提取视频的声音并转换成文字，自动识别出语气词，用户可选择删除，支持手动删除文字。 | 套 | 90 | 联想、H3C、希沃、戴尔…或同等级以上档次品牌 | 5100 | 459000 |
| 2 | 台式计算机 2 | 主机配置： 1.CPU：英特尔第十四代酷睿处理器I7-14700或以上，配置风扇导流罩； 2.主板：英特尔B760芯片组或以上，PCI扩展插槽≥2个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16，≥2个M2插槽； 3.内存：≥16G DDR5-4800； 4.硬盘：扩展需要，不少于4个硬盘位，支持固态硬盘.混合硬盘，本次要求不小于512GB SSD固态硬盘； 5.显卡：≥高性能集成； 6.电源：≥230W节能电源； 7.接口：≥8个USB口（前置≥4个USB3.2），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口； 8.音频：集成高保真声卡； 9.机箱无需工具可实现内存条、固态硬盘、机械硬盘、独立显卡、电源的拆装维护； 10.机箱体积：≥17L，机箱配备非后加或非原配件顶置提手； ▲11.电源：电源功率≥330W，电源转换效率≥90%； ▲12.采用直插电源，电源与主板不通过软质线材连接； ▲13.具备机箱防尘滤网，防尘滤网可以在不拆开机箱的情况下拆卸； 14.机箱后面板具有一键还原按钮，提供非基于操作系统的一键备份还原的功能； 15.安全管控：BIOS支持单独管控关闭USB接口。支持关闭以太网接口。 16.显示器：同品牌≥23英寸LED显示器； 17.键鼠：USB键盘和鼠标； | 套 | 15 | 联想、H3C、希沃、戴尔…或同等级以上档次品牌 | 8800 | 132000 |
| 3 | 台式计算机 3 | 主机配置： 1.CPU：英特尔酷睿处理器I5-14500T或以上； 2.主板：英特尔Q660芯片组或以上； 3.内存：≥8G DDR5 5600MHZ。 4.硬盘：≥512G-SSD固态； 5.显卡：集成； 6.键鼠：USB键盘和鼠标； 7.电源：≤90W节能电源； 8.接口：前置面板：≥2×USB3.2 Gen2 Type-A，1×USB3.2 Gen2 Type- C 后置面板：≥4×USB3.2 Gen2 Type-A，1×USB3.2 Gen2 Type- C； 9.机箱：机型体积≤182×36×178mm； | 套 | 10 | 联想、H3C、希沃、戴尔…或同等级以上档次品牌 | 5500 | 55000 |
| 4 | 国产台式计算机4 | 一、技术参数： ★1、处理器：海光C86-3G 3350或以上性能芯片（主频≥3.0GHz 、≥8核处理器16线程，三级缓存≥16MB），通过安全可靠测评，CPU芯片符合GM/T 0008的相关规定，或芯片密码模块应符合GB/T 37092或GM/T 0028的相关规定，通过商用密码检测机构检测并经商用密码认证机构认证合格（投标时须提供上述相关认证合格材料）； ★2、主板：主板具备智能温控功能，通过主板集成不低于2个温度传感器，精准调控风扇转速优化计算机使用寿命及功耗；(投标时要求提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、检测报告等其中一项证明并加盖原厂公章) ▲2、内存：≥原厂8GB DDR4 3200MHz或以上内存，内存插槽≥4个，最高支持128GB拓展； 3、硬盘1：≥512GB固态硬盘,具备磁盘故障预测；(投标时要求提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、检测报告等其中一项证明并加盖原厂项目授权章或原厂公章) 4、硬盘2：配置1个原厂≥1TB HDD硬盘； 5、显卡: 国产2G显存独立显卡；声卡：集成高清声卡； 6、网卡：10/100/1000M千兆自适应有线网卡； 7、扩展槽：1* PCIe 4.0 x16+1*PCIe x16+1*PCIe x8+1*PCIe x1； ▲8、接口：USB接口≥10个，其中前置≥2 个USB3.2 +2个USB2.0，后置≥6个USB3.2 。前置1个音频输入+1个音频输出，后置音频接口3个； 9、视频接口：≥2个数字视频输出端口； 10、其他接口：≥2个PS/2接口，≥4个SATA3.0接口； 11、键盘鼠标：标准抗菌鼠标+防泼溅抗菌商务键盘； 12、电源：≥200W功率节能电源，整机通过GB28380-2025标准； ▲13、机箱：≥10L免工具维护机箱，机箱IP防护等级IP5X，配置可拆卸防尘网,支持Kensington锁具，机器运行状态下噪声声功率≤0.4B； 14、操作系统：配置正版国产统信桌面操作系统，支持Windows专业版操作系统； ▲15、主机产品MTBF≥45W小时无故障认证（(投标时要求提供满足上述功能的相关证明材料，包括但不限于官网截图、功能截图、检测报告等其中一项证明并加盖原厂公章)）； ▲16、显示器：≥23.8英寸同一品牌商用液晶显示器，分辨率≥1920*1080、刷新率≥100Hz、亮度≥300nits、对比度≥3000:1，支持低蓝光认证。 - ▲二、配置国产管理平台： - 1、服务器端采用全栈国产化适配架构，原生支持飞腾、海光、龙芯、申威等国内主流自主可控CPU硬件，全面兼容银河麒麟、统信 UOS、中科方德、Loongnix-Server 等国产服务器操作系统，实现从硬件到系统的全链路自主可控，无境外技术依赖风险，适配过程无需二次开发、无需第三方中间件。满足无盘、VOI、IDV、VDI、网盘等统一管理平台。（提供产品功能截图证明材料） - 2、支持基础镜像加子镜像模式，可灵活创建多个子镜像分支，每个子镜像分支支持独立快照管理，支持快照数量不少于50个；每个快照有日期时间，占用大小，备注信息，支持快照删除，应用，合并到默认，修改备注；支持快照的任意前进与后退操作，切换过程中快照数据完整保留不丢失。支持镜像下载，镜像扩容，镜像检测(进度条展示检测进度，数据块总数、已检测数量、已修复数量)。（提供产品功能截图证明材料） - 3、支持Windows及统信UOS、银河麒麟、中科方德等信创操作系统桌面水印功能；终端桌面可显示机器名、IP地址、MAC 地址、分组名、自定义信息等内容；支持对水印内容、颜色、字体大小、角度、间距、偏移等参数进行可视化配置，所有调节均支持实时预览效果。（提供产品功能截图证明材料） - 4、支持多种镜像更新模式，包括网络更新、本地更新上传、网络镜像映射更新；终端在系统还原及不还原模式下均可实现本地更新上传，并支持创建新快照或与上级快照合并。（提供产品功能截图证明材料） - 5、支持PXE同步（无盘）、BOOT 同步、灰度同步多种同步方式。支持在终端Boot同步过程中开展远程协助，可实时查看同步进度、更新量、网卡速率（低于1000Mbps时自动红色字体提示）及更新速度；终端同步、更新过程中，可远程接入终端查看实时进度；支持通过快捷键快速打开帮助、日志、任务管理器等常用功能菜单，提升远程运维便捷性。（提供产品功能截图证明材料） | 套 | 50 | 联想、H3C、华为、中科可控…或同等级以上档次品牌 | 5500 | 275000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 921000 |  |
| 注：本需求一览表中所有带“★”号的内容均为实质性要求和条件，投标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标；带“▲”号的参数为重要技术指标及要求，将作为评审依据。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 商务要求★ |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.售后服务 （1）产品按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，免费安装调试合格。原厂≥3年整机保修，包括键盘.鼠标.显示器等设备；原厂≥3年下一工作日上门服务，每周7天24小时热线支持服务；以400电话.800电话或官方网站查询得到的保修年限数据为准。按中标人承诺的维护期结束后进入有偿维护，维护费收取标准由中标人根据具体情况提出方案后报业主审核，经双方协商后确认收费标准。 （2）售后服务时间及方式 ①免费提供每周7天，每天8小时不间断的电话支持服务，解答采购人在系统使用、维护过程中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；定期回访、维护。 ②服务响应时间：一般故障8小时，严重故障2小时。 ③响应手段：电话、传真和电子邮件及现场服务。 2.售后保障 （1）为确保长期的台式计算机运维服务及服务质量，本次项目要求提供一线驻场运维服务工程师，不少于1人驻场，二线运维工程师不少于2人，能长期保证计算机系统安全、可靠、高效运行，必须提供5*8小时计算机软件的现场安装服务和技术故障处理、计算机软件升级服务。 （2）投标人拟投入本项目的驻场运维服务工程师须为供应商本单位正式员工，具有至少2年计算机维护、计算机网络等相关工作经历，具有经验丰富的计算机相关专业工程师或以上职称，包括计算机、网络、数据库、计算机网络软件成熟操作能力。 （3）售后服务服务过程中如有违反约定的情况，采购人有权扣除履约保证金。 |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |  | 第1项货物“台式计算机1” |  |  |  |  |  |
| 交付使用期及地点 |  | 1.交付期：自签订合同之日起10个工作日内完成安装验收合格并交付采购人使用。 2.交付地点：招标人指定地点。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  | 合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起60个工作日后支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金，质保期 年，质保期届满30个工作日后付清（无息）。质保期届满后维保费不超过合同金额的 %，维保协议另行签订。 |  |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | 1.投标人提供的产品必须符合国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 2.产品需全新、完好、无破损，产品到货交付后，招标人将根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、投标文件承诺或国家强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权不予验收，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任，验收时所产生的一切费用由中标供应商承担。 3.项目完成安装工作，经稳定运行一周以上可提出验收，中标人按医院信息化项目管理制度要求提供有关材料，由招标人组织现场验收。 4.验收其他要求按合同条款执行。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1.本项目所提供的软件必须具有合法的版权或使用权，如在本项目范围内使用过程中出现版权或使用权纠纷，应由中标人负责。 2.本项目实行总承包报价，投标报价包含本次采购需求所包含的所有服务、人员、材料、运输、管理费、购置费、售后、税金、安装、调试、技术培训、后续服务等以及其他完成本项目所须成本费用的总和，投标人综合考虑在报价中，采购人不再支付其他任何费用。 3、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 4、本项目采购预算金额：人民币玖拾贰万壹仟元整（¥921000.00元）。报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 |  |  |  |  |  |