B分标报价表

| 服务名称 | 数量及单位 | 报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镜片供应服务B分标 | 1项 | 人民币（大写） （¥ ） | 报价明细详见附件 |

供应商公章：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：     年     月    日

注：供应商应根据所提供服务如实填写报价表及报价明细表的各项内容。

附件：

报价明细表

| 序号 | 品名 | 技术参数 | 单位 | 年预计采购数量 | 生产厂家、品牌、型号 | 综合单价（元） | 单项合计（元）=年预计采购数量×综合单价② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.50青少年近视管理镜片 | 1.中心光学区直径约8-10mm。 2.镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 4.球镜：-1.00D~-4.00D 5.柱镜：1.00D(近视联合光度-4.00D） | 片 | 35 |  |  |  |
|  | 1.50青少年近视管理镜片1 | 1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm， 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 4.球镜：1.00D~-6.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 50 |  |  |  |
|  | 1.60青少年近视管理镜片1 | 1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm， 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T10810.1-2025）标准； 4.球镜：1.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 30 |  |  |  |
|  | 1.50青少年近视管理镜片2 | 1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm， 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 4.球镜：-1.00D~-4.00D 5.柱镜：1.00D(近视联合光度-4.00D） | 片 | 40 |  |  |  |
|  | 1.60青少年近视管理镜片2 | 1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm， 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：-1.00D~-6.00D 5.柱镜：1.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50青少年近视管理镜片3 | 1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm， 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：1.00D~-6.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 20 |  |  |  |
|  | 1.60青少年近视管理镜片3 | 1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm， 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：1.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 30 |  |  |  |
|  | 1.67青少年近视管理镜片1 | 1.中央光学区提供清晰视觉中心区域，提供稳定的处方度数，保证清晰的视觉。中心光学区直径约8-10mm， 2.通过区域光学设计，使镜片周边区域形成+1.50D至+1.50D的近视性离焦，使光线投射到视网膜前方，控制视网膜周边远视离焦。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：1.00D~-9.50D 5.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-9.50D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.59复合青少年近视管理镜片1 | 1.PC材质。 2.采用同心环状离焦镜技术：镜片中心区域设置同心环状离焦镜结构，产生近视离焦信号。 3.采用周边视力控制技术：镜片周边区域需具备度数调整功能，减少视网膜周边的远视性离焦 4.中央光学区：中央清晰区直径应≥7mm；离焦镜等效加光+4.00D 5.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：1.00~-4.00D | 片 | 20 |  |  |  |
|  | 1.59复合青少年近视管理镜片2 | 1.PC材质。 2.采用同心环状离焦镜技术：镜片中心区域设置同心环状离焦镜结构，产生近视离焦信号。 3.采用周边视力控制技术：镜片周边区域需具备度数调整功能，减少视网膜周边的远视性离焦 4.中央光学区：中央清晰区直径应≥7mm；离焦镜等效加光+4.00D 5.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：1.00~-9.00D 7.柱镜：1.00~-4.00D | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.59减缓青少年近视镜片1 | 1.PC材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环，周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层高强度复合膜层结构，强化离子致密镀膜；表面硬度≥9H；膜层要求：减反射、防水防污、抗冲击、防刮耐磨、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-6.00D 8.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 30 |  |  |  |
|  | 1.59减缓青少年近视镜片2 | 1.PC材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-4.00D 8.柱镜：1.00D~-1.00D(近视联合光度-4.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.59减缓青少年近视镜片2 | 1.PC材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-9.00D 8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D） | 片 | 200 |  |  |  |
|  | 1.60减缓青少年近视镜片2 | 1.采用MR-8材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-9.00D 8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67减缓青少年近视镜片2 | 1.采用MR-7材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-10.00D 8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.59减缓青少年近视镜片3 | 1.PC材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-9.00D 8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60减缓青少年近视镜片3 | 1.采用MR-8材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-9.00D 8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-9.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67减缓青少年近视镜片3 | 1.采用MR-7材质 2.使用同心环状离焦镜技术，镜片周边具有动态的近视离焦环。周边等效离焦量+3.80D - +4.60D 3.后表面自由环面设计，光学结构加工精度 ±1.1μm 4.符合儿童少年矫正眼镜卫生要求（WS 219-2015） 5.中央光学区7-9mm 6.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 7.球镜：1.00D~-10.00D 8.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50 单光防蓝光镜片 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+4.00D~-4.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光防蓝光镜片 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+6.00D~-8.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.60单光防蓝光镜片 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+6.00D~-8.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.67单光防蓝光镜片 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+6.00D~-10.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.74单光防蓝光镜片 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.03 3.可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：-2.25D~-12.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.5 单光镜片 | 1.单光:球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+4.00D~-4.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光镜片 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+6.00D~-8.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D | 片 | 195 |  |  |  |
|  | 1.6 单光镜片 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+6.00D~-10.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 80 |  |  |  |
|  | 1.67 单光镜片 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+6.00D~-10.00D 6.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 45 |  |  |  |
|  | 1.74 单光镜片 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：-2.25D~-12.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.5 单光防蓝光镜片1 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.05 3.可见光透过率：95%-97% 符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+4.00D~-4.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.6 单光防蓝光镜片1 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.05 3.可见光透过率：95%-97% 符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+6.00D~-10.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67 单光防蓝光镜片1 | 1.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 2.色偏指数（CIE）：≤1.05 3.可见光透过率：95%-97% 符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+6.00D~-10.00D 6.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.5 单光变色镜片 | 1.单光:球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+6.50D~-10.00D 7.柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.6 单光镜片1 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+10.50D~-11.00D 7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.6 单光变色镜片 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+10.50D~-11.00D 7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.67 单光镜片1 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+8.00D~-12.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67 单光变色镜片 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+8.00D~-12.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74 单光镜片1 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+9.00D~-14.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74 单光变色镜片 | 1.单光:非球面设计。 2.可见光透过率：≥98% 3.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%；符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片(变深灰)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+6.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.60 单光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+6.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.67单光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+6.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D） | 片 | 4 |  |  |  |
|  | 1.74单光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：-2.25D~-12.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+6.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.59单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：1.00D~-6.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+6.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+6.00D~-8.00D 5.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：-2.25D~-12.00D 5.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光镜片3 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+6.00D~-8.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光镜片3 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+6.00D~-8.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光镜片3 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.膜层表面硬度≥7H 415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+6.00D~-8.00D 7.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光镜片3 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.膜层表面硬度≥7H 415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：-2.25D~-12.00D 7.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光变色镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+4.00D~-6.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光变色镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：1.00D~-8.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光变色镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+4.00D~-6.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光变色镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：1.00D~-8.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+10.00D~-11.00D 5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光变色镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+8.00D~-10.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+8.00D~-12.00D 5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光变色镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-12.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.球镜：+13.00D~-20.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-20.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光变色镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-14.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+10.00D~-11.00D 5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光变色镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+8.00D~-10.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+8.00D~-12.00D 5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光变色镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-12.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.球镜：+13.00D~-20.00D 5.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-20.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光变色镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 5.球镜：+9.00D~-14.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60 单光镜片3 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+10.00D~-11.00D 7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光镜片3 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+8.00D~-10.00D 7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光镜片3 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03 可见光透过率：95%-97% 蓝光反射率≤5% 4.符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 5.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 6.球镜：+8.00D~-12.00D 7.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56 单光防蓝光镜片1 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 5.球镜：+6.00D~-8.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 2 |  |  |  |
|  | 1.60 单光防蓝光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 5.球镜：+6.00D~-8.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 2 |  |  |  |
|  | 1.67单光防蓝光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 5.球镜：+6.00D~-8.00D 6.柱镜：1.00D~-3.00D(近视联合光度-10.00D，远视散光至少-2.00D） | 片 | 2 |  |  |  |
|  | 1.74单光防蓝光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 5.球镜：-2.25D~-12.00D 6.柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 2 |  |  |  |
|  | 1.60 单光防蓝光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 5.球镜：+8.00D~-11.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67单光防蓝光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 5.球镜：+8.00D~-12.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74单光防蓝光镜片2 | 1.有≥700个光学优化点调校镜片表面曲率，误差±1.1μm以内。 2.边缘像差衰减率≥90% 3.基层防蓝光，可见光透过率：≥97%；415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%。 色偏指数（CIE）：≤1.03；符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合抗菌型膜层结构，离子致密化镀膜；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准； 5.球镜：+13.00D~-20.00D 6.柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-20.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.5 成人渐进镜片 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.5 成人渐进变色镜片 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.6 成人渐进镜片 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.6 成人渐进变色镜片 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67 成人渐进镜片 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67 成人渐进变色镜片 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74 成人渐进镜片 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合基础光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H；膜层要求：减反射、防水、防污、防静电、防指纹、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.50D和+1.00D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人标准型渐进镜片1 | 1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人标准型渐进变色镜片1 | 1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60成人标准型渐进镜片1 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.60成人标准型渐进变色镜片1 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人标准型渐进镜片1 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人标准型渐进变色镜片1 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人标准型渐进镜片1 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人标准型渐进变色镜片1 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层基础复合膜层结构，离子辅助真空镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人标准型渐进镜片2 | 1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人标准型渐进变色镜片2 | 1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60成人标准型渐进镜片2 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.60成人标准型渐进变色镜片2 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 6 |  |  |  |
|  | 1.67成人标准型渐进镜片2 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人标准型渐进变色镜片2 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人标准型渐进镜片2 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人标准型渐进变色镜片2 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，支持多种变色颜色可选，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人标准型渐进镜片3 | 1.球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60成人标准型渐进镜片3 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人标准型渐进镜片3 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人标准型渐进镜片3 | 1.非球面渐进多焦点设计，配备标准通道、短通道等可选规格。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区，分区独立设计，要求各区域衔接平顺，支持全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人强化型渐进镜片1 | 1.球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 10 |  |  |  |
|  | 1.60成人强化型渐进镜片1 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人强化型渐进镜片1 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人强化型渐进镜片1 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人强化型渐进镜片2 | 1.球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60成人强化型渐进镜片2 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人强化型渐进镜片2 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人强化型渐进镜片2 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格，双眼视觉同步性优化。 2.远用光学区、中用过渡区、近用光学区分区调校，要求光学衔接平顺，提升立体视觉稳定性，全域光学像差管控。 3.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人半个性化渐进镜片1 | 1.球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60成人半个性化渐进镜片1 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人半个性化渐进镜片1 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人半个性化渐进镜片1 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50成人半个性化渐进镜片2 | 1.球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60成人半个性化渐进镜片2 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67成人半个性化渐进镜片2 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74成人半个性化渐进镜片2 | 1.非球面3D数字化渐进多焦点设计，适配多种镜框版型，配备标准通道、中通道、短通道等可选规格。 2.远中近三重视觉区宽度优化，要求度数变化顺滑，减少变形眩晕，提升镜框适配性，双眼融像效果稳定。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D~+3.50D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50驾驶型单光镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+2.00D~-4.00D 柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60驾驶型单光镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+4.00D~-8.00D 柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-8.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67驾驶型单光镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+4.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-2.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50驾驶型单光镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50驾驶型单光变色镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60驾驶型单光镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60驾驶型单光变色镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67驾驶型单光镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67驾驶型单光变色镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74驾驶型单光镜片 | 1.非球面单光设计，优化暗光环境视觉性能，强光眩光干扰弱化，提升夜间视觉对比度。 2.配备UV400全波段防护，紫外线（≤400nm）阻隔率≥99%。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层减眩光复合膜层结构，离子致密镀膜；表面硬度≥8H，可见光透过率≥99%，膜层要求：减反射、防眩光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+16.00D~-19.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-19.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50抗视疲劳型镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：-1.25D~-6.00D 柱镜：1.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60抗视疲劳型镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：-1.25D~-8.00D 柱镜：1.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50抗视疲劳型镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：-1.25D~-6.00D 柱镜：1.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60抗视疲劳型镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：-1.25D~-8.00D 柱镜：1.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50抗视疲劳型镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60抗视疲劳型镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层基础复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥97%；膜层要求：减反射、疏水疏油、便于清洁、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50抗视疲劳型镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60抗视疲劳型镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50抗视疲劳型强化镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50抗视疲劳型强化变色镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60抗视疲劳型强化镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60抗视疲劳型强化变色镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67抗视疲劳型强化镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67抗视疲劳型强化变色镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 4.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（变深灰/变褐)，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74抗视疲劳型强化镜片1 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+16.00D~-19.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-19.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50抗视疲劳型强化镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+5.00D~-7.00D 柱镜：1.00D~-4.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-7.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60抗视疲劳型强化镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67抗视疲劳型强化镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74抗视疲劳型强化镜片2 | 1.单光基底抗疲劳设计，近用光学区采用低度数下加光区域，中距离视觉区同步优化，为室内近距离用眼场景优化光学结构。 2.符合 眼镜镜片 第2部分：渐变焦镜片（GB/T 10810.2-2025）标准。 3.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+16.00D~-19.00D 柱镜：1.00D~-6.00D 下加光：+1.75D和+1.25D(近视联合光度-19.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50个性化单光镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50个性化单光变色镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50偏光（灰/褐/绿） | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60个性化单光镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60个性化单光变色镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+10.00D~-11.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-11.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60偏光（灰/褐/绿） | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。 球镜：+8.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67个性化单光镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67个性化单光变色镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片，步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+11.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67偏光（灰/褐/绿） | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.偏光偏振度≥99%，支持滤除镜面反射、强光眩光与杂散光线，偏光膜层颜色：灰/褐/绿。 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74个性化单光镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+16.00D~-19.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-19.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74个性化单光变色镜片1 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合膜层结构，离子致密化镀膜工艺；表面硬度≥8H；膜层要求：减反射、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 5.采用光致变色技术。在室外，由透明镜片变为深色镜片（深灰/褐），步入室内后，深色镜片恢复至透明色。 球镜：+9.00D~-14.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-14.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50个性化单光镜片2 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00D~-4.00D(近视联合光度-6.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60个性化单光镜片2 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-10.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-10.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.67个性化单光镜片2 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-12.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-12.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.74个性化单光镜片2 | 1.自由环曲面单光设计，全镜片表面点对点加工技术，管控边缘畸变。 2.动态光学性能优化，适配不同视物角度与光线环境，全域视野清晰度提升。 3.符合眼镜镜片 第3部分:透射比试验方法（GB/T 10810.3-2025 ）标准 4.多层复合功能膜层结构，离子轰击工艺；表面硬度≥8H，415—445纳米波段范围内，光透射比≤80%。445纳米以上波段光透射比≥80%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防刮、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+16.00D~-19.00D 柱镜：1.00D~-6.00D(近视联合光度-19.00D） | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.50标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-6.00D 柱镜：1.00~-2.00D | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-8.00D 柱镜：1.00~-2.00D | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.56标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-8.00D 柱镜：1.00~-2.00D | 片 | 460 |  |  |  |
|  | 1.60标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-8.00D 柱镜：1.00~-3.00D" | 片 | 230 |  |  |  |
|  | 1.67标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00~-2.00D | 片 | 70 |  |  |  |
|  | 1.50标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+10.50D~-10.75D 柱镜：1.00~-5.00D | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+7.00D~-12.00D 柱镜：1.00~-6.00D | 片 | 1 |  |  |  |
|  | 1.60标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+10.00D~-11.50D 柱镜：1.00~-4.50D | 片 | 50 |  |  |  |
|  | 1.67标准单光镜片1 | 1.非球面设计，降低边缘像差与扭曲；精密成型+多点研磨工艺。 2.全波段 UVA/UVB 阻隔率≥99%；高清镀膜 + 超疏水处理工艺，水滴接触角≥100°。 3.多层复合强化膜层结构，真空热固化镀膜；表面硬度≥7H，可见光透过率≥98.6%；膜层要求：高耐磨、减反射、防水、防污、防静电、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-15.00D 柱镜：1.00~-6.00D | 片 | 15 |  |  |  |
|  | 1.56 标准防蓝光镜片3 | 1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-8.00D 柱镜：1.00~-2.00D | 片 | 26 |  |  |  |
|  | 1.60标准防蓝光镜片4 | 1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-8.00D 柱镜：1.00~-3.00D | 片 | 50 |  |  |  |
|  | 1.67标准防蓝光镜片4 | 1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+6.00D~-10.00D 柱镜：1.00~-2.00D | 片 | 16 |  |  |  |
|  | 1.60标准防蓝光镜片5 | 1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+10.00D~-11.50D 柱镜：1.00~-4.50D | 片 | 6 |  |  |  |
|  | 1.67标准防蓝光镜片5 | 1.非球面设计，精密成型+多点研磨工艺。 2.UV400 级全波段防护，UVA/UVB 阻隔率≥99%，隔绝全波段紫外线伤害。 3.防蓝光膜层：防蓝光、高清增透、抗污抗刮。符合蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求（GB/T 38120-2019） 4.多层复合光学膜层结构，真空镀膜工艺；表面硬度≥6H，可见光透过率≥98%；膜层要求：减反射、防蓝光、防水、防污、防静电、便于清洁、双面UV400防护；符合眼镜镜片 第1部分:单光和多焦镜片（GB/T 10810.1-2025）标准 球镜：+8.00D~-15.00D 柱镜：1.00~-6.00D | 片 | 6 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明： 1.“综合单价”是指完成某镜片供应（含加工）服务的全部费用（包括产品价款、加工服务、包装、运输、装卸、送货到位、服务保障、售后服务、税金、利润、项目验收及其他所有成本费用等）； 2.报价明细表合计金额应当等于报价表所列报价。 |  |  |  |  |  |  |  |